Kraków, dnia 26.11.2025 r.

Zapytanie ofertowe  NR DIAM.271.201.2025AK NA ZAKUP STOŁU ZABIEGOWEGO–   ( 1szt.) wraz z dostawą uruchomieniem.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup STOŁU ZABIEGOWEGO o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy elektryczny: model, typ, producent, rok produkcji, rok produkcji 2025 – 1 szt. |  |
|  | Blat stołu 2segmentowy, segmenty tapicerowane, ruchome, grubość tapicerki 6cm. Możliwość wyboru koloru z minimum 30 propozycji |  |
|  | Długość stołu 2050mm (+/-50mm) |  |
|  | Szerokość stołu 700mm (+/-50mm). Możliwość wyboru przez Zamawiającego szerokości blatu z dwóch propozycji |  |
|  | Długość podgłówka 450mm (+/-20mm) |  |
|  | Regulacja segmentu głowy w zakresie -25° do +50° (+/-5°) |  |
|  | Regulacja segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej, plastikowa dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 450mm - 960mm (+/-20mm) |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z 4 stron mocowanych do podstawy stołu |  |
|  | Koła o średnicy 75mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu. Dźwignie nożne wysuwające koła po obu stronach wózka. |  |
|  | Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek celem stabilizacji. |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy na całej jej długości i szerokości |  |
|  | Blat stołu oparty na dwóch punktach podparcia, konstrukcja podpierająca leże w postaci dwóch ramion wznoszących |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 250kg |  |
|  | Wyposażenie: - Szyny montażowe w części tułowia - Podpórka ręki - Uchwyt na podkład jednorazowy pod segmentem głowy - Pilot przewodowy do regulacji (wyposażony w funkcję pamięci wybranej pozycji, przycisk regulacji funkcji Trendelenbura oznaczonej kolorem czerwony, o przycisk funkcji CPR) |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół zabiegowy | 1 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 28.11.2025 r. do godziny 12:00 na adres: akiszka@su.krakow.pl

…………………..

Podpis osoby uprawnionej