Kraków, 12 czerwca 2025 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie witryny chłodniczej do przechowywania leków

Zamawiający: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
                      ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
                      NIP: 675-11-99-442

Wymagane  parametry:

| Lp. | Opis parametru |  |  | Parametr Oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Witryna chłodnicza do przechowywania leków, model, producent, rok produkcji 2025 |  |  | Podać (model, producent, rok produkcji) |  |  |
|  | Pojemność brutto/netto łącznie min. 415/295 l |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 597/654/1884 |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) 460/423/1660 |  |  |  |  |  |
|  | Zużycie energii w ciągu 365 dni 389 kWh |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura otoczenia +10 °C do +35 °C |  |  |  |  |  |
|  | Oddawanie ciepła 463 kJ/h |  |  |  |  |  |
|  | Czynnik chłodniczy R 600a |  |  |  |  |  |
|  | Poziom głośności w dB max 49 dB(A) |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość / napięcie 50 Hz / 220-240 V~ |  |  |  |  |  |
|  | System chłodzenia dynamiczne |  |  |  |  |  |
|  | Metoda odszraniania automatyczne |  |  |  |  |  |
|  | Zakres temperatury +5 °C |  |  |  |  |  |
|  | Gradient / max. Fluktuacja 3,0 °C / 2,4 °C |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura otoczenia +10 °C do +35 °C |  |  |  |  |  |
|  | Materiał obudowy / kolor stal / biały |  |  |  |  |  |
|  | Materiał drzwi / pokrywy Szkło |  |  |  |  |  |
|  | Materiał wnętrza tworzywo sztuczne biały |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie Wyswietlacz kolorowy min. 2,4", Touch & Swipe |  |  |  |  |  |
|  | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii, optyczny i dxwiękowy |  |  |  |  |  |
|  | Alarm braku zasilania bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |  |  |  |  |  |
|  | Złącze beznapięciowe |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj podłączenia do sieci SmartModule |  |  |  |  |  |
|  | Sposób łączenia z siecią Zintegrowane, wyjmowane |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs WLAN/LAN |  |  |  |  |  |
|  | Rejestrator Zintegrowany, złącze USB |  |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne Słupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie |  |  |  |  |  |
|  | Ilość półek 6, Materiał półek ruszty powlekane tworzywem sztucznym |  |  |  |  |  |
|  | Regulowane półki 5 |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie półek 45 kg Maksymalny załadunek łącznie 225 kg |  |  |  |  |  |
|  | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj zamka elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania |  |  |  |  |  |
|  | Waga brutto / netto 89/83 kg |  |  |  |  |  |
| Lp. |  |  | Stawka VAT % |  | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| 1. | Witryna chłodnicza do przechowywania leków, model, producent, rok produkcji 2025 | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 36 miesięcy): |  |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji w cenie podać (jeśli dotyczy, w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |  |
| Szkolenie: |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |  |

Oferta powinna zawierać: Ofertę brutto i netto z warunkami płatności, (płatność min. 60 dni przelewem po dostarczeniu faktury) okresem gwarancji (min. 36 miesięcy) i czasem dostawy  należy kierować na adres Działu Aparatury mailem pzurowski@su.krakow.pl)

Termin realizacji:

Gwarancja:

Ważność oferty:

Preferowany termin płatności: 60 dni, po dostarczeniu faktury

Termin składania oferty: do 18.06.25 godz. 14

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail pzurowski@su.krakow.pl. Osoba do kontaktu: Paweł Żurowski tel. 012/424-78-93