Kraków, dnia 24.03.2026 r.

Zapytanie ofertowe  NR DIAM.271.67.2026 AK NA ZAKUP VIDEOLARYNGOSKOPU–   ( 1szt.) wraz z dostawą.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup Videolaryngoskopu o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Videolaryngoskop: model, typ, producent, rok produkcji,– 1 szt. |  |
|  | -technologia "chip-on-the-tip” - sensor obrazu CMOS zintegrowany z giętkim endoskopem - wbudowane źródło światła LED na końcu endoskopu - ø 3.2 mm, długość 330 mm - rozdzielczość: 1280 x 720 pixeli - pole widzenia: 100° - zakres zagięcia końcówki: 130° góra / 130° dół - głębia ostrości: 3-150 mm - automatyczny balans bieli - przyciski na głowicy: archwizacja obrazu, regulacja jasności - waga: 160 g - podłączenie do komputera poprzez port USB lub do monitora poprzez zewnętrzny videoprocesor (opcja) - szybkie i łatwe zapamiętywanie zdjęć i filmów w PC z Windows przy wykorzystaniu standardowej aplikacji systemu Windows - walizka do przechowywania endoskopu |  |
|  | Procesor video - kolorowy ekran 10" - zapis wideo / zdjecia (karta micro-SD w zestawie) - 2 x HDMI, micro-SD, - kabel do podłączenia videoendoskopu - rozkładana podpórka antypoślizgowa - złącze pod uchwyt w standardzie VESA 75 - wbudowany akumulator, zasilacz sieciowy - walizka transportowa |  |
|  | Wózek na zestaw do videoendoskopii - kolumna z system mocowania VESA (do monitora) - regulacja położenia monitora - podstawa z 4 ramionami ze skrętnymi kółkami i hamulcami |  |
|  | Uchwyt z 3 kuwetami do endoskopów giętkich - do dezynfekcji, płukania i przechowywania optyki giętkiej - kuwety szklane (3 szt.) do sterylizacji w autoklawie - potrójny uchwyt na kuwety i nasopharyngoskop z otworami do montażu do dowolnej płaszczyzny (na ścianie, szafce, wózku) |  |
|  | Certyfikat CE oraz Deklaracja zgodności |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videolaryngoskop z wyposażeniem | 1 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności (preferowany 60 dni) : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 27.03.2026 r. do godziny 12:00 na adres: akiszka@su.krakow.pl

…………………..

Podpis osoby uprawnionej