Kraków, dnia 19.03.2026 r.

Rozeznanie cenowe  NR DIAM.271.14.2026AK NA ZAKUP GENERATORA ELEKTROCHIRURGICZNEGO –   ( 1szt.) wraz z dostawą uruchomieniem.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup GENERATORA ELEKTROCHIRURGICZNEGO o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Generator elektrochirurgiczny o częstotliwości radiowej łączący energię bipolarną oraz monopolarną typ, producent, rok produkcji,– 1 szt. |  |
|  | Generator fal o częstotliwości radiowej RF |  |
|  | Posiadający gniazda do elektrody monopolarnej, bipolarnej i neutralnej, oraz wbudowaną pompę do podawania soli fizjologicznej |  |
|  | Umożliwiający symultaniczne korzystanie z elektrod monopolarnych i bipolarnych |  |
|  | Identyfikujący podłączone jednorazowe narzędzia i odpowiednio dostosowując ustawienia na ekranie |  |
|  | Wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który wyświetla komunikaty dotyczące błędów i awarii |  |
|  | Wyposażony w automatyczny 10 s test urządzenia po uruchomieniu |  |
|  | Wyrób zgodny z normami ES60601-1, IEC 60601-1, 60601-1-4, 60601-1-2, 60601-2-2, CAN/CSA C22.2 NO. 601.1 |  |
|  | Wymiary urządzenia: 36,8 cm x 43,2 cm, 16,5 cm |  |
|  | Waga 9 kg |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji i przeciwporażeniowym klasa I CF |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
|  | Jednorazowy, monopolarny nóż do precyzyjnego cięcia tkanek miękkich 10 szt |  |
|  | Posiadający 10 trybów cięcia monopolarnego w tym tryby 1-5 umożliwiające cięcie skóry (od 0,5 do 50 W i 10-500 O) |  |
|  | Posiadający 10 trybów koagulacji monopolarnej, dotykowej |  |
|  | Możliwość pracy w temperaturze od 40˚C do 170˚C |  |
|  | Posiadający izolację termiczną ostrza TPS |  |
|  | Plazma generowana jest na zewnątrz krawędzi ostrza ( 0,05% powierzchni), grubość krawędzi tnącej 12,5µm |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generator elektrochirurgiczny wraz z wyposażeniem dodatkowym | 1 kpl |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności (preferowany 60 dni) : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 23.03.2026 r. do godziny 12:00 na adres: akiszka@su.krakow.pl

…………………..

Podpis osoby uprawnionej