PRACOWNIA ANALITYKI LEKARSKIEJ

Ul. Kopernika 15b  - Tel. 12 424 83 83, całodobowy 12 424 83 91, 12 424 83 92

Ul. Jakubowskiego 2  - tel. 12 400 36-16, 12 400 36 17, 12 400 36 18, całodobowy 12 400 36 47

Badania wykonywane w trybie CITO, NA RATUNEK

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania morfologii krwi obwodowej* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | Leukocyty* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 4.5 – 10.0 103/μl | Nie jest konieczne, wskazane na czczo | Krew żylną wymieszać z antykoagulantem (EDTA-2K; EDTA-3K; EDTA-2Na) | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbkę poddać analizie w ciągu 3 – 4 godzin od pobrania, lub przechowywać w lodówce (2 - 8°C ) do czasu wykonania analizy (nie mrozić). Przed przeprowadzeniem analizy próbki ogrzać do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać . |
| C53.103.02 | Erytrocyty* | Metoda impedancyjna z ogniskowaniem hydrodynamicznym | ♀ 4.0 – 5.0 106/μl ♂ 4.5 – 5.9 106/μl |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | Hemoglobina* | Metoda SLS-hemoglobina | ♀ 12.0 – 16.0 g/dL ♂ 14.0 – 18.0 g/dL |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | Hematokryt* | Metoda kumulacyjnego zliczania impulsów elektrycznych | ♀ 37 – 47 % ♂ 40 – 54 % |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | MCV* | Wskaźnik wyliczany | ♀/♂ 80.0 – 96.0 fL |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | MCH* | Wskaźnik wyliczany | ♀/♂ 27.0 – 31.0 pg |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | MCHC* | Wskaźnik wyliczany | ♀/♂ 31.0 – 36.0 g/dL |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | Płytki krwi* | Metoda impedancyjna z ogniskowaniem hydrodymanicznym | ♀/♂ 140 – 440 103/μl |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | MPV* | Wskaźnik wyliczany | ♀/♂ 9.0 – 12.0 fL |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | RDW-SD* | Wskaźnik wyliczany z histogramu RBC | ♀/♂ 35.1 – 46.3 fL |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | RDW-CV* | Wskaźnik wyliczany z histogramu RBC | ♀/♂ 11.6 – 14.4 % |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | microR* | Wskaźnik wyliczany z histogramu RBC | ♀/♂ 0.5 – 3.0 % |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | macroR* | Wskaźnik wyliczany z histogramu RBC | ♀/♂ 3.2 – 11.5 % |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | HypoHe* | Wskaźnik wyliczany | ♀/♂ 0.1 – 1.1 % |  |  |  |  |  |
| C53.103.02 | HyperHe* | Wskaźnik wyliczany | ♀/♂ 0.7 – 1.3 % |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | PDW* | Wskaźnik wyliczany z histogramu PLT | ♀/♂ 9.8 – 16.2 fL |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | P-LCR* | Wskaźnik wyliczany z histogramu PLT | ♀/♂ 19.5 - 43.8 % |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | PCT* | Wskaźnik wyliczany z częstotliwości rozkładu PLT | ♀/♂ 0.12 – 0.36 % |  |  |  |  |  |
| C56.103.02 | IPF* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 0.8 – 6.2 % |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | LYM* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 1.0 – 4.5 103/μl ♀/♂ 20 – 45 % |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | RE-LYMPH | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 0-0.5 10³/μl ♀/♂ 0-5 /100 WBC |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | AS-LYMPH | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 0-0 10³/μl ♀/♂ 0-0 /100 WBC |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | MON* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 0.1 – 0.8 103/μl ♀/♂ 4 – 10 % |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | NEU* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 1.8 – 7.7 103/μl ♀/♂ 45 – 70 % |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | NEUT-GI | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 142.8 – 159.3 GI |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | NEUT-RI | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 39.8 – 51.0 Rl |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | EOS* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 0.04 – 0.45 103/μl ♀/♂ 1 – 5 % |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | BAS* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 0.01 – 0.2 103/μl ♀/♂ 0 – 1 % |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | IG* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 0.0 – 0.09 103/μl ♀/♂ 0 – 0,6 % |  |  |  |  |  |
| C55.103.02 | NRBC* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 0.0 – 0.0 103/μl ♀/♂ 0.0- 0.0/100 WBC |  |  |  |  |  |
| C69.103.02 | Ret* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 0.025 – 0.10 106/μl ♀/♂ 5 – 22 ‰ |  |  |  |  |  |
| C69.103.02 | Ret He* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | 28-35 pg |  |  |  |  |  |
| C69.103.02 | IRF* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 1.5 – 13.7 % |  |  |  |  |  |
| C69.103.02 | LFR* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 87.8 – 98.6 % |  |  |  |  |  |
| C69.103.02 | MFR* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 2.4 – 12.5 % |  |  |  |  |  |
| C69.103.02 | HFR* | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ 0.0 – 2.4 % |  |  |  |  |  |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygoto-wanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania koagulologiczne* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G21.122.17 | Czas protrombinowy* (PT) | Pomiar czasu powstawania skrzepu po aktywacji osocza tromboplastyną i jonami Ca2+ | Dorośli ♀/♂ 0.90 – 1.20 INR 10.4 – 13.0 sec | Nie jest konieczne | Krew ( 9 obj.) pobrana do roztworu 0,109 mol/l cytrynianu trójsodowego ( 1 obj.), starannie wymieszana tak aby unikać tworzenia się piany. | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 6 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: - w temp. pokojowej do 6 godz. |
| G11.122.17 | Czas kaolinowo-kefalinowy * (APTT) | Pomiar czasu powstawania skrzepu po uprzedniej aktywacji jonami Ca2+ i fosfolipidami | Dorośli ♀/♂ 26.0 – 36.0 sec |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 1 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: - w temp. pokojowej do 4 godz. |
| G53.122.17 | Fibrynogen* (Fbg) | Pomiar czasu powstawania skrzepu po dodaniu nadmiaru trombiny | Dorośli ♀/♂ 1.8 – 3.5 g/L |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 4godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 godz. |
| G03.122.17 | Antytrombina * aktywność | Antytrombina jest aktywowana za pomocą trombiny, której nadmiar oznaczany jest kolorymetrycznie | Dorośli ♀/♂ 75 – 125 % |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 4 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 godz. - zamrożone do 1 mies. Po rozmrożeniu oznaczyć w ciągu 2 godz. |
| G05.122.17 | Białko C* (aktywność) | Białko C podlega aktywacji pod wpływem swoistego aktywatora z jadu żmii. Białko C bada się testem kinetycznym mierząc wzrost absorbancji przy dł. fali 450 nm | Noworodki 40 % normy dorosłych Dorośli ♀/♂ 70 – 140 % |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 1 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 godz. - zamrożone do 1 mies. |
| G33.122.17 | czynnik VIII Aktywność | Metoda koagulometryczna | Dorośli ♀/♂ 70 – 150 % |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 3 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 3 godz. - zamrożone do 2 tygodnie |
| G02.122.17 | Aktywność anty-Xa heparyny | Metoda chromogenna | Dorośli ♀/♂ 1.0 – 1.3 IU/mL Heparyna Drobnocząsteczkowa -dawkowanie 1xdziennie 0.6 – 1.0 IU/mL Heparyna Drobnocząsteczkowa -dawkowanie 2xdziennie 0.3 – 0.7 IU/mL Heparyna niefrakcjonowana |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 3 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 3 godz. - zamrożone do 2 tygodnie |
| G49.122. 1113 | D-dimer* - test ilościowy | Udoskonalona metoda turbidymetrii lateksowej | Dorośli ♀/♂ <0.55 mg/l |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 1 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: - w temp. pokojowej do 12 godz. - zamrożone do 1 mies. |
| G77.122. 012 | FDP Produkty degradacji fibrynogenu * - metoda półilościowa | Immunochemiczna z przeciwciałami monoklonalnymi. Aglutynacja w obecności FDP Metoda manualna | Dorośli ♀/♂ < 5.0 g/L |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 1 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: - w temp. pokojowej do 4 godzin - zamrożone do 1 miesiąca |
| G24.122.17.1 | Dabigatran Bezpośredni inhibitor trombiny (stężenie) | Metoda chromogenna | dorośli ♀/♂ Średnia geometryczna stężenia leku przed kolejną dawką (najniższe stężenie) wynosi 91 ng/ml (zakres kwartylowy: 61-143 ng/ml) u leczonych dabigatranem w dawce 150 mg 2 razy dziennie Maksymalny poziom jest osiągany po 2 godzinach od podania leku i średnia geometryczna jego stężenia wynosi 175 ng/ml (zakres kwartylowy: 117 – 275 ng/ml) u leczonych dabigatranem w dawce 150 mg 2 razy dziennie Oznaczone stężenie nie jest miarą efektu terapeutycznego Ref. charakterystyka produktu leczniczego (aktualizacja 29.02.2016) |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 4 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 godz. - zamrożone do 1 mies. Po rozmrożeniu oznaczyć w ciągu 2 godz. |
| G02.122.17.3 | Rywaroksaban Bezpośredni inhibitor aktywnego czynnika X (stężenie) | Metoda chromogenna | dorośli ♀/♂ Średnia geometryczna stężenia leku przed kolejna dawką (najniższe stężenie) wynosi 32 ng/ml (90% przedział predykcji 6 - 239 ng/ml) w leczeniu ostrej ZŻG dawką 20 mg dziennie Maksymalny poziom osiągany jest 2 - 4 godz. od podania leku średnia geometryczna wynosi 215 ng/ml (90% przedział predykcji 22 – 535 ng/ml) w leczeniu ostrej ZŻG dawką 20 mg dziennie Oznaczone stężenie nie jest miarą efektu terapeutycznego Ref. charakterystyka produktu leczniczego (aktualizacja 14.10.2016) |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 4 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 godz. - zamrożone do 1 mies. Po rozmrożeniu oznaczyć w ciągu 2 godz. |
| G02.122.17.2 | Apiksaban Bezpośredni inhibitor aktywnego czynnika X (stężenie) | Metoda chromogenna | dorośli ♀/♂ Zakresy referencyjne (5 – 95 percentyl), leczenie ZŻG i zapobieganie nawrotowej ZŻG i ZP Maksymalne stężenie (3 – 4 godz. po podaniu leku): 30 – 153 ng/ml (dawka 2,5 mg 2 razy dziennie) 59 – 302 ng/ml (dawka 5 mg 2 razy dziennie) Minimalne stężenie (przed kolejna dawką): 11 – 90 ng/ml (dawka 2,5 mg 2 razy dziennie) 22 – 177 ng/ml (dawka 5 mg 2 razy dziennie) Ref. charakterystyka produktu leczniczego (aktualizacja 15.04.2016) |  |  |  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu 4 godz. od pobrania próbki krwi. Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać : - w temp. pokojowej do 4 godz. - zamrożone do 1 mies. Po rozmrożeniu oznaczyć w ciągu 2 godz. |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygoto-wanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C54.28.02 | Cytoza: | Metoda konduktometrii i cytometrii przepływowej |  | Nie jest konieczne | Próbki powinny być pobrane przed dokanałowym podaniem środków kontrastowych do dedykowanej probówki poliuretanowej | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Próbkę poddać analizie w ciągu 4 godzin Nie zaleca się przechowywania materiału |
|  | Erytrocyty (RBC) |  | ♀/♂ Dorośli 0 106 komórek/L |  |  |  |  |  |
|  | Leukocyty (WBC) |  | ♀/♂ Dorośli 0 – 5 komórek/L Noworodki 0 -30 komórek/L |  |  |  |  |  |
|  | Komórki o jądrze monomorficznym –MN (limfocyty i monocyty) |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Komórki o jądrze polimorficznym ---PN (neutrofile i eozynofile) |  | 0% |  |  |  |  |  |
| A03.28.131 | Cytoza | Metoda mikroskopowa/komorowa | Dorośli ♀/♂ 0 – 5 komórek/L |  |  |  | W tym samym dniu | Próbkę poddać analizie w ciągu 4 godzin Nie zaleca się przechowywania materiału |
|  | Barwa | Ocena wzrokowa | Dorośli ♀/♂ wodojasny |  |  |  |  |  |
|  | Przejrzystość | Ocena wzrokowa | Dorośli ♀/♂ przejrzysty |  |  |  |  |  |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygoto-wanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie płynu z jam ciała* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C53.31.02.01 | Cytoza (Liczba komórek w PJC) |  | ----- | Nie jest konieczne | PJC wymieszać z antykoagulantem (EDTA-2K; EDTA-3K; EDTA-2Na) | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Próbkę poddać analizie najlepiej w ciągu 4 godzin Nie zaleca się przechowywania materiału |
| C53.31.02.01 | Erytrocyty (RBC) | Metoda konduktometrii i cytometrii przepływowej | --- |  |  |  |  |  |
| C53.31.02.01 | Leukocyty (WBC) | Metoda konduktometrii i cytometrii przepływowej | --- |  |  |  |  |  |
| C53.31.02.01 | Komórki o jądrze monomorficznym (MN) | Metoda konduktometrii i cytometrii przepływowej | --- |  |  |  |  |  |
| C53.31.02.01 | Komórki o jądrze polimorficznym (PN) | Metoda konduktometrii i cytometrii przepływowej | --- |  |  |  |  |  |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygoto-wanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie płynu z jam ciała* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C53.31.02 | Hematokryt w PJC | Metoda kumulacyjnego zliczania impulsów elektrycznych | ----- | Nie jest konieczne | PJC wymieszać z antykoagulantem (EDTA-2K; EDTA-3K; EDTA-2Na) | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Próbkę poddać analizie w ciągu 3 – 4 godzin od pobrania, lub przechowywać w lodówce (2- 8°C) do czasu wykonania analizy (nie mrozić). Przed przeprowadzeniem analizy próbki ogrzać do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać. |

| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | Wartości Referencyjne | Przygoto-wanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badanie ogólne moczu (metoda półilościowa przy zastosowaniu suchych testów)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01.20.20 | pH | Metoda kolorymetryczna z czerwienią metylową, fenoloftaleiną, błękitem bromotymolowym | 5.0 – 7.5 | Środkowy strumień moczu , wskazany mocz poranny, po zachowaniu podstawowych zasad higieny. | Próbka moczu ok.100 ml ( ze środkowego strumienia) | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Pobrana próbka moczu powinna zostać dostarczona do pracowni w jak najkrótszym czasie od pobrania. W sytuacji, kiedy mocz musi być przechowywany, powinien być trzymany w temperaturze ok. +4°C, Mocz przetrzymywany w temperaturze pokojowej już po kilku godzinach nie nadaje się do oceny. |
| A01.20.20 | Ciężar właściwy SG | Metoda refraktometryczna | 1.010 – 1.030 |  |  |  |  |  |
| A07.20.20 | Białko PRO | Test oparty na zasadzie błędu białkowego wskaźnika pH | ujemny |  |  |  |  |  |
| A15.20.20 | Glukoza GLU | Metoda GOD/POD | ujemny |  |  |  |  |  |
| A01.20.20 | Ciała ketonowe KET | Metoda oparta na teście Legala | ujemny |  |  |  |  |  |
| A01.20.20 | Erytrocyty | Metoda kolorymetryczna z peroksydazą | ujemny |  |  |  |  |  |
| A01.20.20 | Leukocyty LEU | Metoda kolorymetryczna z solą diazo-metoksymorfolinobenzenową | ujemny |  |  |  |  |  |
| A01.20.20 | Urobilinogen UBG | Metoda kolorymetryczna z solą diazową | w normie |  |  |  |  |  |
| A01.20.20 | Bilirubina BIL | Metoda kolorymetryczna z solą diazową | ujemny |  |  |  |  |  |
| A01.20.20 | Związki nitrowe NIT | zasada testu Griess'a | ujemny |  |  |  |  |  |