Kraków, dnia 03.07.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.66.2020.AB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych dla Pracowni Angiologii oraz Chirurgii Naczyniowej wraz z dzierżawą urządzeń.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi 
na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia - pakiet nr 18 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 koszulkę naczyniową zbrojoną / prowadzącą / z markerem na końcu z pokryciem hydrofobowym, do crossover, trudnych odejść tętnicy o następujących parametrach: • koszulka o średnicy 4 - 8 Fr , • kompatybilna 
z prowadnikiem 0,038”, • duża średnica wewnętrzna: - 0,063” (1,60 mm) dla 4 Fr, - 0,075” (1,90 mm) dla 5 Fr, - 0,089” (2,25 mm) dla 6 Fr, - 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr, - 0,113” (2,88 mm) dla 8 Fr, 
• zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu, • cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, • marker na końcu dystalnym, • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza, • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji 
- wyczuwalny, charakterystyczny klik, • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 2

Dotyczy przedmiotu zamówienia - pakiet nr 18 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 zestaw transradialny (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) krótka koszulka wykonana z ETFE 
o długości 7cm lub 11cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 3

Dotyczy przedmiotu zamówienia - pakiet nr 18 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 zestaw transradialny (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) krótka koszulka wykonana z ETFE 
o długości 7cm lub 11cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 4

Dotyczy przedmiotu zamówienia - pakiet nr 18 Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 zestaw transradialny (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) krótka koszulka wykonana z ETFE, wyposażony w igłę o długości 45mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 5

Dot. Części nr 3 Czy w Części nr 3 Zamawiający dopuści cewniki kompatybilne z prowadnikami 0.018", 0.025", 0.035", 0.038", o długości 40cm lub 80cm (pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 6

Dot. części nr 8 Czy Zamawiający zrezygnuje z tworzenia komisu do tej części?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z komisu w części 8. Z pkt 4.3 specyfikacji wykreślony został wymóg dostaw do magazynu depozytowego w części 8 poz. 1 i 2. Wzór umowy został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 22 prowadnika diagnostycznego teflonowego o długościach: 180 cm, 260 cm? Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie Europy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 8

Dotyczy przedmiotu zamówienia – cześć nr 15 Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 części 15 arkusza cenowego spiral embolizacyjnych o długości 
od 2 do 20cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 9

Dotyczy przedmiotu zamówienia – cześć nr 15 Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 części 15 arkusza cenowego stentgratów brzusznych lub piersiowych stalowych z kompletnym zestawem do implantacji o następujących parametrach: 
- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. - składa się z trzech części: body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej 
– przedłużającej dłuższą nogawkę body. - posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka oraz w cięgła umożliwiające kontrolowane uwalnianie części proksymalnej i dystalnej stentgraftu. - oferowany jest w rozmiarach: rozmiar szyji 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 36 mm, rozmiar spiralnych nogawek 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm przy długościach 39, 56, 74, 90, 107, 122 mm - dostarczany jest w formie załadowanej 
do systemu wprowadzającego o średnicy 18-22 F (body) i 14 i 16F (nogawki). Introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną 
w zastawkę tzw. Migawkową. - W ofercie dostępne stentgarfty aortalne piersiowe stalowe 
w rozmiarach od 22 do 42 mm średnicy oraz od 77 do 218 cm długości, posiada kolce fiksujące 
na proksymalnej części uszczelniającej, występuje w wersji samorozprężalnego stentu bez pokrycia jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień. W zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia tętniaka, dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy 
do doprężenia stentgraftów. cewnik pigtail, koszulki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 10

Dotyczy przedmiotu zamówienia  – cześć nr 15 Prosimy o wykreślenie z pozycji 5 części 15 „koszulki proste (RAABE; RB) z cieniodajnym znacznikiem w części dystalnej koszuli.); średnica koszulek 
4; 5; 6; 7; 8; 9F, w przedziale długości: 30, 45, 55, 70, 90 cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059" 
w 4F do 0,126" w 9F.” – koszulki te są w pozycji 15 części 15 arkusza cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla wskazaną część opisu przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 11

Dotyczy przedmiotu zamówienia  – cześć nr 15 Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga w pozycji 8, 9 i 12 części 15 protez dzianych uszczelnianych zmodyfikowaną żelatyną wchłanialną 
na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych z minimalnym welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 12

Dotyczy przedmiotu zamówienia – cześć nr 15 Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 10 części 15 prowadników hydrofilnych z nitinolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem o dostępnej średnicy tylko 0.035”. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 13

Dotyczy przedmiotu zamówienia – cześć nr 15 Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 16 części 15 arkusza cenowego prowadników specjalistycznych sztywnych o dostępnej średnicy tylko 0.035”. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio dostosowany.

Pytanie 14

Dotyczy zapisów pkt. 4.3. siwz Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości asortymentu w depozycie w ramach części 15: - w poz. 1 ze 120 do 50szt. - w poz. 4 z 10 do 5szt. - w poz. 8 z 10 do 5szt. 
- w poz. 9 z 10 do 5szt. - w poz. 12 z 10 do 5szt. - w poz. 18 z 10 do 5szt. Jednocześnie ze względu 
na niewielką ilość zapotrzebowania prosimy o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla poz. 6, 11 i 17.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Dotyczy zapisów § 6 ust. 6 wzoru umowy Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów § 1 ust. 
6 umowy o punkty:

6.a) Za towar zużyty uważane jest również stwierdzenie jego braku na magazynie depozytowym oraz towar rozsterylizowany, w uszkodzonym, oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe) lub opakowaniu zawierającym notatki lub inne oznaczenia zamawiającego, których nie można usunąć.

6.b) Każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu ważności. Każda ze stron może wystąpić 
na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego się w depozycie.

Odpowiedź:

Wskazane przez składającego zapytanie postanowienia nie istnieją, jednak Zamawiający wnioskuje, 
że pytanie odnosi się do § 3 ust 6 Umowy. Wzór umowy ulega zmianie. W § 3 po ust. 6 dodaję się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

6a. Za produkt zużyty w rozumieniu ust. 6 uważany jest także produkt rozsterylizowany, 
w uszkodzonym, oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe) lub opakowaniu zawierającym notatki lub inne oznaczenia Szpitala Uniwersyteckiego, których nie można usunąć.

6b. Każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania ilości i rodzaju produktów 
a także ich terminu ważności.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Dot. Części nr 7, poz. 1-4 oraz 38 Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4 oraz 
38 z części 7 oraz dopuszczenie W pozycji 1 i 2 - elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni 107cm2 o wymiarach 164 x 117mm 
i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. Nasza elektroda jest wolna od lateksu (dodatkowa korzyść). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 milionów sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski. W pozycji 3 – kabla o długości 5m do podłączenia jednorazowej elektrody biernej na klips. 
W pozycji 4 – Elektrody czynna wielorazowego użytku z opcją cięcia i koagulacji z kablem o długości 5m. W pozycji 38 – elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni 107cm2 o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia w części 7 poz. 1-4 stanowią cewniki i zestawy aspiracyjne, a pozycja 38 nie istnieje.

Pytanie 17

Dot. Części nr 7, poz. 1-4 oraz 38 Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4 oraz 
38 z części 7 oraz dopuszczenie W pozycji 1 i 2 - elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni 107cm2 o wymiarach 164 x 117mm 
i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. Nasze elektroda jest wolna od lateksu (dodatkowa korzyść). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 milionów sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski. W pozycji 3 – kabla o długości 5m do podłączenia jednorazowej elektrody biernej na klips. 
W pozycji 4 – Elektrody czynna wielorazowego użytku z opcją cięcia i koagulacji z kablem o długości 5m. W pozycji 38 – elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni 107cm2 o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nie odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia w części 7 poz. 1-4 stanowią cewniki i zestawy aspiracyjne, a pozycja 38 nie istnieje.

Pytanie 18

Pakiet 22, poz. 1 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 22 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu. Ponadto prosimy 
o dopuszczenie zestawu, w którym warstwa wysokochłonna ma gramaturę 110 g/m2 oraz w fartuchów wykonanych z włókniny o gramaturze 40 g/m2. Parametry takie jak przenikanie cieczy, wytrzymałość na sucho i mokro mają wartości wyższe od podanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (załącznik 1a do specyfikacji) oraz wzór umowy (załącznik 3 do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.