| Poz. | Przedmiot zamówienia: | Ilość | Producent: Kraj pochodzenia Oferowany model /Typ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym | 9 sztuk |  |  |  |
| 2. | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 9 sztuk |  |  |  |
| 3. | Taboret obrotowy | 1 sztuka |  |  |  |

|  |  |  |  | SUMA: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym - 9 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 950 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000) - , (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Wysokość leża od podłoża: 550 mm , (+/- 10 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek maksimum 5 cm x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (+/- 50) - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 50° (+/- 5°), z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. Dźwignia umieszczona po obu stronach ramy leża | TAK |  |
| 8 | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana 6-stopniowym mechanizmem zapadkowym umożliwiająca uzyskanie kąta min. 20 0 | TAK |  |
| 9 | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (+/- 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. Szczyt od strony nóg z funkcją ustawienia w pozycji poziomowej celem wykorzystania jako półka do odkładania pościeli. Dopuszcza się również półkę do odkładania pościeli na prowadnicy rolkowej umieszczoną pod leżem w części nożnej | TAK PODAĆ |  |
| 10 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami | TAK |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, | TAK |  |
| 12 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). | TAK |  |
| 13 | Łóżko wyposażona w tworzywowe otwory umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. | TAK PODAĆ |  |
| 16 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
| 17 | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac dopasowany do rozmiarów leża wys. 10cm (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia ,wydaliny i wydzieliny organiczne, przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych ,wytrzymała na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary, wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. - Barierki chromowane , wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. NA jednym szczeblu barierki umieszczona listwa odbojowa chroniąca barierki przed tarciami. | TAK |  |
| 18 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 19 | - Deklaracja zgodności, - Wpis lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 13485:2003 lub Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 21 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 22 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 23 | Na żądanie zamawiającego szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 24 | Produkt fabrycznie nowy z 2018 roku | TAK |  |

- Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 9 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | #### TAK |  |
| 2 | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 3 | - Szerokość szafki: 380 mm (+/- 20 mm) - Wysokość szafki: 800 mm (+/- 20 mm) - Głębokość szafki: 410 mm (+/- 20 mm) - Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (+/- 20mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 -1200 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | TAK |  |
| 7 | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 8 | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 9 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. | TAK |  |
| 10 | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron. | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK |  |
| 12 | Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników | TAK |  |
| 13 | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 14 | Blat boczny wyposażony w koło zwiększające jego stabilność | TAK |  |
| 15 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 16 | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych | TAK |  |
| 17 | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 5 kolorów. oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary. Kolory identyczne z kolorystyką łóżek, tworzące spójny komplet | TAK PODAĆ |  |
| 18 | - Deklaracja zgodności, - Wpis lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 13485:2003 lub Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 20 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 21 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 22 | Na żądanie zamawiającego szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 23 | Produkt fabrycznie nowy z 2018 roku | TAK |  |

3. Taboret obrotowy – 1 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo. Taboret na kołach | TAK |  |
| 2 | średnica: 320 mm (+/-30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Wysokość regulacji siedziska: 490 - 660 mm (+/-30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Śrubowa regulacja wysokości siedziska | TAK |  |
| 5 | Tapicerowane siedzisko, możliwość wyboru kolorów min. 6 | TAK PODAĆ |  |
| 6 | - Deklaracja zgodności, - Wpis lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 13485:2003 lub Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 10 | Na żądanie zamawiającego szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 11 | Produkt fabrycznie nowy z 2018 roku | TAK |  |

Dotyczy poz. 1 i 2: Produkty muszą pochodzić od jednego producenta i stanowić integralną całość