| Archiwizator - urządzenie do backupu dyskowego z deduplikacją i replikacją do zapasowego centrum przetwarzania danych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot |  | Ilość [komplet] | Cena brutto urządzenia wraz z dostawą i instalacją | Producent, model oraz parametry |
| Archiwizator - urządzenie do backupu dyskowego z deduplikacją i replikacją do zapasowego centrum przetwarzania danych |  | 1 |  | Producent ……………………………..……………..….……. Model …………….……………………..…..…………………. |
| Lp. | Parametr |  |  | Potwierdzenie oferowanego parametru |
| 1 | Obudowa przeznaczona do montażu w szafie przemysłowej 19” |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 2 | Wielkość obudowy maksymalnie 4U |  |  | Parametr wymagany / oceniany: ………………………..…… Proszę podać wielkość obudowy wyrażoną w U |
| 3 | Urządzenie musi posiadać redundantne (minimum 2 szt) zasilacze |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 4 | Minimum 48TB przestrzeni surowej na zainstalowanych dyskach twardych klasy minimum nearline SAS. Dostarczona konfiguracja musi zapewniać minimum 36TB przestrzeni na dane w podstawowym oraz zapasowym centrum przetwarzania danych |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 5 | Możliwość rozbudowy przestrzeni surowej do minimum 144TB oraz przestrzeni użytkowej do minimum 108TB w podstawowym oraz zapasowym centrum przetwarzania danych |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 6 | Urządzenie musi zawierać dyski zapasowe (hotspare) w ilości minimum 1 dysk na każde 12 dysków na dane użytkownika. |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 7 | Powierzchnia dyskowa musi być zabezpieczona mechanizmem RAID 6 |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 8 | Urządzenie musi wykorzystywać sprzętowy kontroler RAID z zabezpieczeniem pamięci cache dla zapisu dla dysków z danymi użytkownika. Jeśli odbudowa dysków w RAID odbywa się za pomocą CPU urządzenia, należy dostarczyć urządzenie o nominalnej wydajności 15% wyższej. |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 9 | Nominalna wydajność backupu z deduplikacją – minimum 7TB/h. |  |  | Parametr wymagany / oceniany: ………………………..…… Proszę podać nominalną wydajność backupu z deduplikacją wyrażoną w TB/h |
| 10 | Obsługa technologii pozwalającej na uzyskanie wyższej wydajności przy przeniesieniu procesu deduplikacji na inne urządzenie. Nominalna wydajność backupu z deduplikacją na źródle – minimum 18TB/h. Należy dostarczyć odpowiednie licencje jeśli są wymagane. |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 11 | Urządzenie musi posiadać minimum 4 porty typu 1GbE z możliwością agregacji mechanizmem LACP (IEEE 802.3ad) |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 12 | Urządzenie musi posiadać minimum 2 porty 10GbE którymi będzie podłączone do posiadanych przez Zamawiającego switchów: Zamawiający w głównym centrum przetwarzania dysponuje przełącznikiem HPE 5700-32XGT-8XG-2QSFP+ Zamawiający w zapasowym centrum przetwarzania dysponuje przełącznikiem Aruba 5406zl z modułami HP J9538A 8p 10G-GbE SFP+ v2 zl W związku z powyższym: - Połączenia muszą być zrealizowane kompatybilnymi z przełącznikami wkładkami SFP+; - Wykonawca doposaży przełączniki w niezbędne wkładki SFP+; - Wykonawca doposaży przełącznik Aruba 5406zl posiadany przez Zamawiającego w zapasowym centrum przetwarzania o moduł posiadający co najmniej 8 gniazd SFP+ 1/10GBps. - Odległość urządzenia od przełącznika należy zweryfikować na etapie wdrożenia, ale nie będzie większa niż np. 20m. - Moduł oraz wkładki muszą być fabrycznie nowe. - Wszystkie elementy niezbędne do wykonania połączenia, w szczególności moduł, wkładki, okablowanie są elementem dostawy. - Połączenie musi być zrealizowane jako LACP trunk. |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 13 | Urządzenie musi umożliwiać wystawianie zasobów przez porty FC. Na etapie zamówienia nie jest wymagane dostarczenie takich portów |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 14 | Urządzenie musi umożliwiać rozszerzenie portów LAN oraz dodanie portów FC w przyszłości za pomocą dodatkowych kart |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 15 | Urządzenie musi umożliwiać utworzenie minimum 36 wirtualnych bibliotek taśmowych (na łączach FC oraz Ethernet za pomocą iSCSI ) lub sieciowych zasobów plikowych (minimalnie z obsługą protokółów CIFS i NFS). Jeśli do realizacji funkcjonalności NAS lub VTL wymagane są licencje, wymagane jest ich dostarczenie na całą dostarczoną pojemność urządzenia |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 16 | Emulacja modeli bibliotek fizycznie istniejących więcej niż jednego producenta oraz abstrakcyjnego urządzenia o zadanej ilości napędów i wirtualnych tasiemek. |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 17 | Prezentacja wirtualnych tasiemek o parametrach zgodnych z LTO-2 do LTO-7. Możliwość definowania schematów dla kodów kreskowych wirtualnych tasiemek prezentowanych aplikacji backupowej |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 18 | Urządzenie musi zapewniać blokową deduplikację typu inline, niezależną od systemu backupowego. Urządzenie w procesie deduplikacji musi używać zmiennej wielkości bloku danych, maksymalnie 32kB. Jeśli funkcjonalność deduplikacji wymaga licencji, wymagane jest jej dostarczenie dla całej dostarczonej pojemności urządzenia. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie z deduplikacją typu post-process |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 19 | Urządzenie musi dawać możliwość utworzenia udziałów CIFS/NFS i wirtualnych bibliotek bez deduplikacji |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 20 | Możliwość automatycznej replikacji wybranych zasobów na posiadane przez Zamawiającego urządzenie HPE StoreOnce 5100 po łączach o niskiej przepustowości (poniżej 100Mbps). Proces replikacji musi minimalizować ilość przesyłanych danych przez transmisję tylko bloków unikalnych. Do replikacji nie mogą być wykorzystywane żadne dodatkowe rozwiązania sprzętowe bądź softwareowe |  |  | Parametr oceniany: ...…………………………….…………… Proszę podać czy urządzenie posiada możliwość automatycznej replikacji (Tak / Nie) |
| 21 | Urządzenie musi mieć możliwość tworzenia udziałów szyfrowanych w locie zgodne ze standardem AES-256. Uruchomienie funkcjonalności nie może zmniejszać wydajności o więcej niż 15% w porównaniu z wydajnością dla udziału niezaszyfrowanego. Aktualnie zamawiający nie będzie korzystał z takiej funkcjonalności, nie jest wymagane dostarczenie ewentualnych licencji |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 22 | Urządzenie musi zapewniać możliwość administracji za pomocą webowego interfejsu graficznego oraz interfejsu CLI |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 23 | Urządzenie musi wspierać protokół SNMP oraz musi mieć możliwość wysłania informacji o problemach z urządzeniem na zdefiniowany adres e-mail |  |  | …………………………….. |
| 24 | Gwarancja minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji. Gwarancja w reżimie proaktywnym 24x7 z czasem reakcji 4h świadczone przez polski oddział serwisowy producenta urządzenia |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę podać ilość miesięcy gwarancji |
| 25 | Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 26 | Usługa instalacji urządzenia wykonywana przez producenta urządzenia bądź autoryzowanego przez producenta urządzenia przedstawiciela. Przez instalację rozumie się fizyczne zainstalowanie urządzenia we wskazanych przez Zamawiającego szafach rack w 2 lokalizacjach (centrum podstawowe, centrum zapasowe), inicjalizację urządzenia oraz konfigurację jednego replikowanego zasobu między centrum podstawowym a centrum zapasowym |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 27 | Wykonawca zapewnia wszystkie wymagane do instalacji urządzenia usługi, licencje, urządzenia, okablowanie, szyny montażowe. |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |

| Półka umożliwiająca podwojenie pojemności dostarczanego archiwizatora - urządzenia do backupu dyskowego z deduplikacją. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot |  | Ilość [komplet] | Cena brutto urządzenia wraz z dostawą i instalacją | Producent, model oraz parametry |
| Półka umożliwiająca podwojenie pojemności dostarczanego archiwizatora - urządzenia do backupu dyskowego z deduplikacją |  | 1 |  | Producent ……………………………..……………..….……. Model …………….……………………..…..…………………. |
| Lp. | Parametr |  |  | Potwierdzenie oferowanego parametru |
| 1 | Podwojenie pojemności dostarczanego urządzenia do backupu dyskowego z deduplikacją poprzez dostarczenie, instalację i inicjalizację dodatkowej certyfikowanej przez producenta urządzenia półki dyskowej |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 2 | Parametry dysków, wymaganych licencji, warunków instalacji oraz warunków i czasu gwarancji identyczny z dostarczonym urządzeniem do backupu dyskowego z deduplikacją |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |
| 3 | Po rozszerzeniu urządzenia o dodatkowe zasoby dyskowe, cała pojemność urządzenia w centrum podstawowym musi być replikowana do centrum zapasowego |  |  | Parametr wymagany: ………………………...……………….. Proszę wpisać Tak / Nie |