OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: ...................................................................

Producent: .....................................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2018): ….........................................

Klasa wyrobu medycznego: ........................................

| Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa wózka brutto | A: Cena brutto wózków |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózki umożliwiające diagnostykę radiologiczną | 10 |  |  |

|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: |
| --- | --- |

| A+ B: Cena brutto oferty |  |
| --- | --- |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wózki umożliwiające diagnostykę radiologiczną – 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu ( leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  | --- |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo. | TAK |  | --- |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | TAK |  | --- |
|  | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem lub Zamawiający dopuszcza wózek posiadający zintegrowane, wyprofilowane w podstawie miejsce na butlę z tlenem z pasami mocującymi | TAK |  | --- |
|  | Rozstaw pomiędzy kolumnami lub Zamawiający dopuszcza wózek posiadający rozstaw pomiędzy kolumnami 127 cm | 130 cm |  | --- |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 318 kg z uwagi na możliwość transportu pacjentów bariatrycznych. | TAK |  | >318 – 10 pkt. |
|  | Długość całkowita wózka lub Zamawiający dopuszcza wózek posiadający długość całkowitą 2100 mm | 2160 mm |  | --- |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami | 768 mm |  | --- |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami | 864 mm |  | --- |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm, szerokość min. 66 cm lub Zamawiający dopuszcza wózek posiadający leże o wymiarach (przestrzeń dla pacjenta) tj. długość 196 cm i szerokość 65,5 cm | TAK |  | --- |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  | --- |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem lub Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w piąte koło ułatwiające manewrowanie, sterowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę (amortyzator) dociskającą koło do podłoża | TAK |  | --- |
|  | Pojedyńcze, duże koła o średnicy co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  | --- |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | TAK |  | --- |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  | --- |
|  | Barierki boczne chromowane, składane , o wysokości 36 cm i długości 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg lub Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w barierki boczne lakierowane o wysokości 39 cm i długości 140 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian, barierki boczne składane na ramę leża poniżej poziomu materaca, gwarantujące łatwy i bezpieczny transfer pacjenta, posiadające minimalną przerwę transferową; wózek wyposażony uchwyt w kształcie pałąka do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK |  | --- |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86.4 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  | --- |
|  | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców lub Zamawiający dopuszczai wózek posiadający leże wyposażone w stały segment miednicy „obniżone siedzisko” zabezpieczający pacjenta przed zsuwaniem się z leża i zmniejszającym ryzyko powstawania odleżyn, bez konieczności uruchamiania podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców | TAK |  | --- |
|  | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0-90 sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka | TAK |  | --- |
|  | Manualna regulacja segmentu nóg w zakresie od 0 -40 ze wspomaganiem siłownika hydraulicznego | TAK |  | --- |
|  | Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie. | TAK |  | --- |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie 17 przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | TAK |  | --- |
|  | Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej | TAK |  | --- |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  | --- |
|  | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK |  | --- |
|  | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia lub Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w zintegrowaną półkę na dokumenty medyczne od strony nóg pacjenta | TAK |  | --- |
|  | Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka lub Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w krążki odbojowe zabezpieczające naroża wózka | TAK |  | --- |
|  | Odbojniki nad kołami min. 6 kolorów do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | podać |  | --- |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego wózka | TAK |  | --- |
|  | Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na środki chemiczne, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny , o zgrzewanych krawędziach ( nie zszywanych) zapobiegających przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości ok. 8- 10 cm, niepalny (zgodnie z norma EN 597-1 i EN 597-2), o udźwigu min. 317 kg, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  | --- |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  | --- |
|  | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacja wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg. Lub Zamawiający dopuszcza łóżko transportowe wyposażone w teleskopowy (z regulacją wysokości) wieszak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej, z 2 hakami, 2 częściowy, wyjmowany (z możliwością zamocowania w czterech narożnikach wózka), z dopuszczalnym obciążeniem 10 kg | TAK |  | --- |
|  | Uchwyt na dodatkowy sprzęt (np. pompę) montowany od strony nóg pacjenta lub Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony zgodnie z SIWZ, bez uchwytu na dodatkowy sprzęt (np. pompę) montowany od strony nóg pacjenta | TAK |  | --- |
| Lub zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie bez przyznania punktów za parametry techniczne. |  |  |  |  |
|  | Wózek do transportu chorych | TAK |  | --- |
|  | Wózek można stosować przy przyjęciach ogólnych i w razie nagłego wypadku, badań diagnostycznych, rentgenowskich oraz leczenia wstępnego. Jest również odpowiedni do transportu pacjentów pomiędzy oddziałami i salami operacyjnymi. | TAK |  | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne: - Długość 210 cm (+- 1cm) - Szerokość min. 76 cm (+-1cm) | TAK |  | --- |
|  | Powierzchnia leża pacjenta: - Długość min. 195 cm - Szerokość min. 65 cm | TAK |  | --- |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg z uwagi na możliwość transportu pacjentów bariatrycznych. | TAK |  | --- |
|  | Leże dwusegmentowe | TAK |  | --- |
|  | Konstrukcja ramy: stalowa, oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i zabezpiecza siłowniki przed uderzeniami | TAK |  | --- |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie min. 56-93 cm, wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej (możliwość regulacji wysokości oraz ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga) | TAK |  | --- |
|  | Regulowane oparcie pleców wspomagane sprężyną gazową | TAK |  | --- |
|  | Regulacja kąta segmentu oparcia pleców: 0-87˚ | TAK |  | --- |
|  | Regulacja wysokości, przechyłów Trendelenburga i anty- Trendelenburga za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach wózka | TAK |  | --- |
|  | Regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 12° | TAK |  | --- |
|  | Nożny przycisk bezpieczeństwa pozycji Trendelenburga przy górnym szczycie wózka | TAK |  | --- |
|  | Leże wózka przezierne na całej długości dla promieni RTG | TAK |  | --- |
|  | Kompatybilny na całej długości leża z wybranymi aparatami RTG | TAK |  | --- |
|  | Wysuwana i przesuwana na całej długości leża szuflada kasetowa na zdjęcia rentgenowskie | TAK |  | --- |
|  | Kompatybilny na całej długości leża z wybranymi modelami ramienia C | TAK |  | --- |
|  | Centralny hamulec z dźwigniami aktywowany w czterech narożnikach wózka | TAK |  | --- |
|  | Blokada koła do jazdy na wprost, co pomaga w prowadzeniu wózka w linii prostej, np. przez długi korytarz | TAK |  | --- |
|  | Piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem | TAK |  | --- |
|  | Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości | TAK |  | --- |
|  | Zintegrowany składany statyw do kroplówki (górny szczyt leża), z regulacją wysokości. Udźwig stojaka min. 5 kg. Chowany stojak do kroplówki (przechowywany na podstawie wózka) z możliwością montowania we wszystkich czterech narożnikach łóżka, z regulacją wysokości w zakresie min. 60 cm | TAK |  | --- |
|  | Miejsce na butlę tlenową | TAK |  | --- |
|  | Odbojniki w narożnikach | TAK |  | --- |
|  | Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka, ze stali nierdzewnej | TAK |  | --- |
|  | Miejsce na rzeczy osobiste pacjenta | TAK |  | --- |
|  | Cztery antystatyczne koła o średnicy 20 cm, wyposażone w precyzyjne łożyska kulkowe | TAK |  | --- |
|  | Odłączana, składana półka na monitor o udźwigu nim. 12 kg oraz uchwyt na kartę informacyjną | TAK |  | --- |
|  | Leże wózka z rzepami pozwalającymi na umocowanie kompatybilnego materaca | TAK |  | --- |
|  | Materac grubości min. 6,5[cm], przezierny dla promieni rtg, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję. | TAK |  | --- |
|  | Możliwość mocowania materacy o różnej grubości | TAK |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 36 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 15 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 3 dni roboczych. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 8 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej w momencie dostawy | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |