Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

| Poz. | Przedmiot zamówienia: | Ilość | Producent: Kraj pochodzenia Oferowany model /Typ Rok produkcji | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Stanowisko do pobierania krwi | 1 szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA: |  |

1. Kozetka lekarska – 1 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka przeznaczona do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych | #### Tak |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo w kolorze białym | Tak |  |
| 3 | Posiadająca zmywalny blat oraz regulowany kąt podgłówka od – 40 o do + 40 o za pomocą układu samohamującego | Tak |  |
| 4 | Blat obity materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych | Tak |  |
| 5 | Dostępnym w minimum 10 różnych kolorach RAL, w tym kolor kremowy | Tak |  |
| 6 | Uchwyt na prześcieradło | Tak |  |
| 7 | Minimalne dopuszczalne obciążenie – 180 kg | Tak |  |
| 8 | Wymiary: - Długość: 1880 mm (+/- 20 mm) - Szerokość: 550 mm (+/- 20 mm) - Wysokość: 510 mm (+/- 20 cm) | Tak, podać |  |
| 9 | Wpis do Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 10 | Firmowe materiały producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające wszystkie powyższe parametry. | Tak, załączyć |  |
| 11 | Gwarancja minimum 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 12 | Produkt fabrycznie nowy z 2018 r. | Tak |  |

- Stanowisko do pobierania krwi – 1 szt.

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło do pobierania krwi | Tak |  |
| 2 | Wyposażone w podłokietnik regulowany w dwóch płaszczyznach (góra-dół, na boki) | Tak |  |
| 3 | Możliwość przeprowadzania iniekcji zarówno w prawym jak i lewym przedramieniu | Tak |  |
| 4 | Możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta | Tak |  |
| 5 | Siedzisko, oparcie i podłokietniki fotela pokryte są materiałem skóropodobnym, zmywalnym | Tak |  |
| 6 | Dostępnym w minimum 10 różnych kolorach RAL, w tym kolor szary | Tak |  |
| 7 | Konstrukcja stabilna, stalowa, malowana proszkowo w kolorze białym | Tak |  |
| 8 | Stanowisko wyposażone w półkę szklaną | Tak |  |
| 9 | Wymiary: - Szerokość: 880 mm - (+/- 20 mm) - Długość – 800 mm - (+/- 20 mm) - Szerokość podstawy 600 cm (+/- 20 mm) - Długość podstawy 700 mm (+/- 20 mm) - Wysokość – 820 mm (+/- 20 mm) - Dopuszczalne obciążenie: minimum 120 kg | Tak, podać |  |
| 10 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 11 | Firmowe materiały producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające wszystkie powyższe parametry. | Tak |  |
| 12 | Gwarancja minimum 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 13 | Produkt fabrycznie nowy z 2018 r. | Tak |  |