Załącznik nr 2h do SOPZ - Specyfikacja urządzeń

Spis treści

Tabela 1. Telefon stacjonarny IP wraz z wymaganą licencją i dedykowanym zasilaczem – TYP I - podstawowy	2

Tabela 2. Telefon stacjonarny IP wraz z wymaganą licencją i dedykowanym zasilaczem – TYP II - rozbudowany	4

Tabela 3. Łączówka rozłączna LSA 10 par 2/10 typu: KRONE (wypełnić wykropkowanie)	6

Tabela 4. UPS – system awaryjnego podtrzymania zasilania 230 [V]	7

Tabela 5. Bramka VoIP z dedykowanym zasilaczem	8

Tabela 6. Przełącznik sieciowy LAN z funkcją PoE	9

## Tabela 1. Telefon stacjonarny IP wraz z wymaganą licencją i dedykowanym zasilaczem – TYP I - podstawowy

| Telefon stacjonarny IP wraz z wymaganą licencją i dedykowanym zasilaczem– TYP I - podstawowy |  | Producent, model + inne (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent …………………………………………………………... Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje) ……….…………………………………………………..……………… |
| Lp. | Parametr wymagany |  |
| 1 | Wymagania - Telefon stacjonarny IP – TYP I: - Wyświetlacz kolorowy o przekątnej min. 2,8”; - Menu w języku polskim; - Historia połączeń min. 100 ostatnich pozycji; - Możliwość przekierowania połączenia; - Obsługa konferencji; - Min. 4 przyciski typu Soft Key; - Min. 4 programowalne przyciski z dwukolorową sygnalizacją statusu; - Przycisk wyciszenia mikrofonu; - Przycisk zestawu słuchawkowego; - Tryb głośnomówiący; - Full duplex; - Dwa porty Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000) (możliwość podłączenia telefonu i komputera na jednym porcie LAN (gniazdo LAN Zamawiającego)); - Obsługa PoE Class (IEEE 802.3af); - Obsługa kodeków min. G.711, G726, G.729A/B, G.722, Opus; - Dedykowany (tego samego producenta co zaoferowany aparat telefoniczny IP) zasilacz umożliwiający pracę telefonu bez użycia PoE; - Obsługa protokołu SIP; - Możliwość konfiguracji za pomocą interfejsu Web; - Pełna kompatybilność z centralą telefoniczną Avaya IP Office posiadaną przez Zamawiającego, - Podstawka z możliwością regulacji kąta nachylenia. | Parametr wymagany (nie wypełniać) Zamawiający wymaga złożenia materiałów firmowych na potwierdzenie spełnienia opisanych w przedmiotowym punkcie parametrów. Zamawiający prosi o zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 2h do SOPZ, który ten zapis potwierdza (Zamawiający dopuszcza materiały w języku angielskim) |
| 2 | Licencje: - Należy dostarczyć wszystkie licencje wymagane do uruchomienia zaoferowanego telefonu w systemie Avaya IP Office. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |

## Tabela 2. Telefon stacjonarny IP wraz z wymaganą licencją i dedykowanym zasilaczem – TYP II - rozbudowany

| Telefon stacjonarny IP wraz z wymaganą licencją i dedykowanym zasilaczem – TYP II - rozbudowany |  | Producent, model + inne (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent …………………………………………………………... Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje) ……….…………………………………………………..……………… ……….…………………………………………………..……………… |
| Lp. | Parametr wymagany |  |
| 1 | Wymagania - Telefon stacjonarny IP – TYP II: - Wyświetlacz kolorowy o przekątnej min. 3,5”; - Menu w języku polskim; - Historia połączeń min. 100 ostatnich pozycji; - Możliwość przekierowania połączenia; - Obsługa konferencji; - Min. 4 przyciski typu Soft Keys; - Min. 8 programowalnych przycisków z dwukolorową sygnalizacją statusu; - Obsługa dodatkowej przystawki z przyciskami programowalnymi; - Przycisk wyciszenia mikrofonu; - Przycisk zestawu słuchawkowego; - Tryb głośnomówiący; - Obsługa Full duplex; - Dwa porty Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000) (możliwość podłączenia telefonu i komputera na jednym porcie LAN (gniazdo LAN Zamawiającego)); - Obsługa PoE Class (IEEE 802.3af); - Możliwość zainstalowania dodatkowego modułu Wi-Fi; - Obsługa kodeków min. G.711, G726, G.729A/B, G.722, Opus; - Dedykowany (tego samego producenta co zaoferowany aparat telefoniczny IP) zasilacz umożliwiający pracę telefonu bez użycia PoE; - Obsługa protokołu SIP; - Możliwość konfiguracji za pomocą interfejsu Web; - Pełna kompatybilność z centralą telefoniczną Avaya IP Office 500 posiadaną przez Zamawiającego; - Podstawka z możliwością regulacji kąta nachylenia. | Parametr wymagany (nie wypełniać) Zamawiający wymaga złożenia materiałów firmowych na potwierdzenie spełnienia opisanych w przedmiotowym punkcie parametrów. Zamawiający prosi o zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 2h do SOPZ, który ten zapis potwierdza (Zamawiający dopuszcza materiały w języku angielskim) |
| 2 | Licencje: - Należy dostarczyć wszystkie licencje wymagane do uruchomienia zaoferowanego telefonu w systemie Avaya IP Office 500 v2 R11 | Parametr wymagany (nie wypełniać) |

## Tabela 3. Łączówka rozłączna LSA 10 par 2/10 typu: KRONE (wypełnić wykropkowanie)

| Przedmiot |  | Producent, model (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Łączówka rozłączna LSA 10 par 2/10 typu: KRONE |  | Producent………………………………………..………………. Model…………………………………………………………..…. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
| Lp. | Parametr wymagany | Podzespół/Parametr oferowany (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| 1 | Łączówka rozłączna LSA 10 par 2/10 typu: KRONE: - Kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego z gniezdnikiem LSA PLUS 2/10, - liczba par: 10; - wysokość: 22 mm; - typ: rozłączna; - średnica żył: 0,35-0,9 mm; - korpus: tworzywo sztuczne PBT; - kontakty: mosiądz pokryty srebrem; - Numeracja od 1 do 0. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |

## Tabela 4. UPS – system awaryjnego podtrzymania zasilania 230 [V]

| UPS – system awaryjnego podtrzymania zasilania 230 [V] |  | Producent, model + inne (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent ……………………………………………………………………... Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje) ……….…………………………………………………..………… ……….…………………………………………………..………… |
| Lp. | Parametr wymagany |  |
| 1 | Wymagania: - Moc rzeczywista: minimum 5400 Wat; - Wbudowane baterie wymienialne „na gorąco”; - Napięcie nominalne 220-240 [V]; - Architektura UPSa: true online, double-conversion; - Funkcja zimny start; - Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); - Obudowa wolnostojąca; - Wyświetlacz LCD; - Oznaczenie CE. | Parametr wymagany (nie wypełniać) Zamawiający wymaga złożenia materiałów firmowych na potwierdzenie spełnienia opisanych w przedmiotowym punkcie parametrów. Zamawiający prosi o zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 2h do SOPZ, który ten zapis potwierdza (Zamawiający dopuszcza materiały w języku angielskim) |

## Tabela 5. Bramka VoIP z dedykowanym zasilaczem

| Bramka VoIP z dedykowanym zasilaczem – podłączenia urządzeń typu FAX |  | Producent, model + inne (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent …………………………………………………………... Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje) ……….…………………………………………………..……………… |
| Lp. | Parametr wymagany |  |
| 1 | Wymagania: - Interfejs WAN: 100BASE-T RJ-45 Ethernet Port; - Porty telefoniczne: 2 x RJ-11 FXS; - Obsługiwane kodeki: G.711 (A-law and μ-law), G.726 (32 kbps), G.729A; - Protokoły sieciowe: DHCP Client; - Zarządzanie przez www i przez klawiaturę telefonu; - Kompatybilność faksu: T.38, 256-bit Advanced Encryption Standard, Full-duplex audio; - Zasilacz w komplecie: 100-240 V oraz 50-60 Hz; - Pobór mocy do 5W; - Zgodność z normami CE. | Parametr wymagany (nie wypełniać) Zamawiający wymaga złożenia materiałów firmowych na potwierdzenie spełnienia opisanych w przedmiotowym punkcie parametrów. Zamawiający prosi o zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 2h do SOPZ, który ten zapis potwierdza (Zamawiający dopuszcza materiały w języku angielskim) |

## Tabela 6. Przełącznik sieciowy LAN z funkcją PoE

| Przełącznik sieciowy LAN z funkcją PoE |  | Producent, model + inne (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent …………………………………………………………... Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje) ……….…………………………………………………..……………… |
| Lp. | Parametr wymagany |  |
| 1 | Wymagania: - Możliwość montażu w szafie teletechnicznej rack; - Architektura portów: Gigabit Ethernet; - Zarządzalny: Tak; - Prędkość magistrali: minimum 20 Gb/s; - Przepustowość: minimum 14,8 Mpps; - Ilość złącz Gigabit SFP: min. 2; - Ilość złącz 10/100/1000 Auto-MDIX, Duplex: min. 8; - Złącza PoE+: min. 8; - Rozmiar tablicy adresów MAC: minimum 16000; - 1000 Mb Latency: mniejsze niż 2.6 μs (LIFO 64-byte packets); - Wydzielane ciepło: maksymalnie 65 BTU/hr bez PoE i 300 BTU/hr ze wszystkimi urządzeniami PoE; - Głośność: 0 (zero) [dB]; - Zasilanie: 240 VAC; - w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do zarządzania środowiskiem sieciowym tj. oprogramowaniem HPE IMC (HPE Intelligent Management Center). | Parametr wymagany (nie wypełniać) Zamawiający wymaga złożenia materiałów firmowych na potwierdzenie spełnienia opisanych w przedmiotowym punkcie parametrów. Zamawiający prosi o zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 2h do SOPZ, który ten zapis potwierdza (Zamawiający dopuszcza materiały w języku angielskim) |