ZAŁĄCZNIK NR 1

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa centrali telefonicznej wraz z dostawą aparatów telefonicznych do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Jakubowskiego 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- DEFINICJE I SKRÓTY

  - NSSU – Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, lokalizacja: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, POWIAT KRAKOWSKI, GMINA KRAKÓW, MIASTO KRAKÓW, jednostka ewidencyjna 126104_9 dz. nr: 188, obr. 59 - Podgórze, nr 32, 33/1, 33/2, 37, 38/32, 40/1, 40/5, 40/8, 41, 42/1, 44/1, 45/1, 46/1, 52/7, 52/8, 162/1 obr. 58 – Podgórze przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie;

  - SU – Szpital Uniwersytecki w Krakowie (budynki przy ul. Kopernika, Botanicznej, Śniadeckich, Skawińskiej w Krakowie);

  - CUMRiK – Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 50;

  - DDI (ang. DDI - Direct Dialling In) – bezpośredni numer wewnętrzny;

  - PSTN (ang. PSTN - Public Switched Telephone Network) – Publiczna komutowana sieć telefoniczna;

  - SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

  - VoWiFi - (ang. Voice over WLAN, także Voice over WiFi,) – rozwiązanie pozwalające na przeprowadzanie rozmów głosowych poprzez bezprzewodowe sieci lokalne.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

  - Przedmiotem zamówienia jest:

    - rozbudowa systemu centralowego (centrali telefonicznej) przez kompleksową dostawę wraz z montażem (w tym również demontażem obecnie zainstalowanych elementów)  i uruchomieniem elementów wyposażenia centrali w posiadanej przez Zamawiającego centrali telefonicznej zlokalizowanej w dwóch serwerowniach w budynku NSSU,

    - dostosowanie i skonfigurowanie, zapewnienie licencjonowania (jeśli jest to wymagane) dostarczanych elementów w systemie centralowym,

    - modernizacja krosu telefonicznego (strony stacyjnej) w dwóch serwerowniach w budynku NSSU,

    - uruchomienie numeracji skróconej na pozyskanym przez Zamawiającego od operatora usług telefonicznych zakresie numeracji abonenckiej w strefie numeracyjnej SN Kraków (3000 numerów),

    - dostarczenie niezbędnych urządzeń (wraz z niezbędnymi licencjami) i ich skonfigurowanie (w tym również central Zamawiającego w lokalizacjach SU oraz NSSU) w celu uruchomienia telefonicznej dwukierunkowej łączności pomiędzy systemem telefonicznym na ul. Kopernika, Śniadeckich i Botanicznej w Krakowie (obecnie funkcjonujące systemy w ramach SU) a system telefonicznym w NSSU na łączu pozyskanym przez Zamawiającego od operatora usług telekomunikacyjnych,

    - dostawa aparatów telefonicznych kompatybilnych z centralą Zamawiającego:

      - analogowych (przyłączanych kablem do analogowej telefonicznej linii abonenckiej Zamawiającego),

      - analogowych bezprzewodowych (bezprzewodowa słuchawka z bazą przyłączaną kablem do analogowej telefonicznej linii abonenckiej Zamawiającego),

      - systemowych (dwa rodzaje) - przyłączanych kablem do systemowej telefonicznej linii abonenckiej Zamawiającego,

  - Zamawiający informuje, że w dwóch pomieszczeniach serwerowych (budynek G w NSSU, pom. nr G.-2.03A (załącznik nr 2 do SOPZ) i budynek H w NSSU, pom. nr H.-2.03B (załącznik nr 3 do SOPZ))  posiada system centralowy zbudowany w oparciu o centralę telefoniczną Ericsson-LG UCP2400 (4 jednostki – po 2 jednostki na każdą serwerownię) wyposażoną w:

    - 6 szt. modułów UCP-PRIM z portami RJ45 (3 szt. moduły w serwerowni budynku G + 3 szt. moduły w serwerowni budynku H) – wykorzystywane do łączności z operatorem telekomunikacyjnym;

    - 52 moduły systemowe DTIM24 zamontowane w dwóch szafach teletechnicznych 19” w pomieszczeniu serwerowni budynku G (26 szt. w szafie ozn. GPDG.T1 oraz 26 szt. w szafie ozn. GPDG.T2) oraz 3 moduły analogowe SLTM32;

    - 61 modułów systemowych DTIM24 zamontowane w dwóch szafach teletechnicznych 19” w pomieszczeniu serwerowni budynku H (30 szt. w szafie ozn. GPDH.T1 oraz 30 szt. w szafie ozn. GPDH.T2) oraz 3 moduły analogowe SLTM32;

    - 3 moduły systemowy DTIM24 zamontowane w szafie teletechnicznej 19”  w budynku „L” (poza serwerowniami nr G.-2.03A i H.-2.03B);

    - 2 moduły analogowe SLTM24 zamontowane w szafie teletechnicznej 19” w budynku „L” (poza serwerowniami nr G.-2.03A i H.-2.03B).

  - Wszystkie elementy dostawy mają:

    - być fabrycznie i technicznie nowe, nigdy nieużywane wcześniej,

    - być pozbawione wszelkich wad (wolne od wad),

    - wszystkie oferowane urządzenia w ramach poszczególnych typów mają być złożone z identycznych podzespołów, sygnowanych przez ich producenta,

    - posiadać taką samą konfigurację (sprzętową),

    - być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta (opakowania kompletne – zawierające wszystkie elementy przewidziane przez producenta),

    - pochodzić z legalnego kanału sprzedaży,

    - Wykonawca dostarczy protokół odbioru (dla każdego rodzaju/typu dostarczanego urządzenia, np. aparatów telefonicznych, modułów centralowych, itp.) w wersji drukowanej oraz tabelaryczny edytowalny wykaz w wersji elektronicznej (np. plik XLS(X) lub inny) zawierający minimum następujące informacje (w zależności od rodzaju sprzętu): nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy i Zamawiającego, nr zamówienia/postępowania, datę odbioru, nazwę asortymentu (np. brama/moduł analogowy, itd.), marka urządzenia, model urządzenia, numer seryjny urządzenia, adres MAC urządzenia (jeśli urządzenia ma nadany taki numer), przydzielony adres IP urządzeniu (jeśli urządzeniu nadano taki numer np. w toku prac instalacyjno-konfiguracyjnych), liczba sztuk.

  - Wszystkie opisy, założenia i wymagania dotyczące tego postępowania należy rozpatrywać łącznie z załączonymi schematami i rysunkami.

  - Wykonawca zmodernizuje system centralowy Zamawiającego w NSSU w następujący sposób:

    - Dokona demontażu istniejących bram/modułów centralowych (systemowych DTIM24 i analogowych SLTM32) z szaf teletechnicznych,

    - Dokona demontażu okablowania (np. stacyjnego wraz z łączówkami typu LSA relacji: brama/moduł centralowy – kros telefoniczny),

    - Dostarczy, zamontuje, uruchomi i skonfiguruje analogowe bramy/moduły typu SLTM32 zgodnie z wymaganiami w załączniku nr 4 do SOPZ (58 szt. – nowe, dostarczone przez Wykonawcę + 6 szt. własności Zamawiającego (wcześniej zdemontowane) – łącznie 64 szt.) oraz zamontuje, uruchomi i skonfiguruje 80 szt. – cyfrowe bramy/moduły typu DTIM24 (własności Zamawiającego - wcześniej zdemontowane) wg następujących wytycznych:

      - 32 szt. bram/modułów analogowych typu SLTM32 w dwóch szafach teletechnicznych 19” w serwerowni GPDG,

      - 40 szt. bram/modułów systemowych typu DTIM24 w dwóch szafach teletechnicznych 19” w serwerowni GPDG,

      - 32 szt. bram/modułów analogowych typu SLTM32 w dwóch szafach teletechnicznych 19” w serwerowni GPDH,

      - 40 szt. bram/modułów systemowych typu DTIM24 w dwóch szafach teletechnicznych 19” w serwerowni GPDH,

      - Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem, który instaluje – wszystkie niezbędne licencje (jeśli są konieczne do poprawnej pracy urządzeń w systemie centralowym),

      - Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje niezbędną dodatkową ilość przełączników sieciowych wraz z kablami przyłączeniowymi (np. patchcordy/kable krosujące/elementy montażowe/kable zasilające), koniecznych do uruchomienia wszystkich montowanych bram centralowych oraz wszystkich elementów centralowych zamontowanych w obudowach MCKTE (np. jednostki UCP2400, moduły UVM, VCIM, PRIM).

      - Docelowy schemat rozmieszczenia elementów centralowych w poszczególnych serwerowniach budynku NSSU przedstawiono schematycznie w załączniku nr 9 do SOPZ – wg tego modelu Wykonawca zamontuje urządzenia w szafach teletechnicznych Zamawiającego.

    - Wykonawca dostarczy, zamontuje, uruchomi (podłączy) kompatybilne kable stacyjne relacji: moduły centrali telefonicznej – telefoniczny kros centrali (przełącznica) i kable zakończy („rozszyje”) na łączówkach rozłącznych typu Krone LSA 2/10 – koncepcję zakończenia kabla na przełącznicy przedstawiono poglądowo w załączniku nr 5 do SOPZ.

    - Wykonawca jednoznacznie opisze wszystkie bramy/moduły centralowe (przez trwałe i czytelne oklejenie/nadruk – niedopuszczalne jest ręczne opisywanie bram/modułów). Opisy modułów mają być odwzorowane na opisie przełącznicy telefonicznej (spójny opis bram/modułów i łączówek opisowych).

    - Wykonawca odwzoruje („rozszyje”) wszystkie porty zainstalowanych bram/modułów centralowych na krosie (przełącznicy telefonicznej) a grupy portów dotyczących danej bramy jednoznacznie opisze (przez trwałe i czytelne oklejenie/nadruk – niedopuszczalne jest ręczne opisywanie grup łączówek do danej bramy) – jak przedstawiono to poglądowo w załączniku nr 5 do SOPZ. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy to tego podłączenia (w tym brakujące łączówki rozłączne LSA 2/10 z nadrukiem 1…0 oraz „łączówki” typu opisowego montowane na gniezdnikach przeznaczonych do montażu łączówek typu LSA PLUS 2/10, itp. – specyfikacja łączówki w załączniku nr 4 do SOPZ).

    - Wykonawca uruchomi numerację (w tym również skróconą 4-cyfrową) na pozyskanej przez Zamawiającego od operatora telekomunikacyjnego puli numerowej w zakresie 12 400 1000 ÷ 12 400 3999 (trzy tysiące numerów DDI).

    - Wykonawca skonfiguruje kategorie dla numeracji Zamawiającego – przez kategorię należy rozumieć uprawnienia dla abonenta/numeru telefonicznego na podstawie których będzie on mógł nawiązywać połączenia: tylko wewnętrzne (w obrębie wewnętrznej numeracji Zmawiającego), strefowe (w obrębie numeracji krakowskiej (SN=12)), międzystrefowe (krajowe) bez komórek, międzystrefowe (krajowe) i komórkowe,  międzynarodowe – w zależności o zaszeregowania abonenta/numeru telefonicznego do danej kategorii.

    - Wykonawca przeprowadzi weryfikację i sprawdzenie poprawności działania oraz zaprogramowania numerów telefonicznych na poszczególnych portach łączówkowych i przekaże Zamawiającemu dokumentację w edytowalnej tabelarycznej postaci (np. plik typu .XLS(X)) z wyszczególnionymi numerami telefonicznymi – zgodnie z koncepcją zawartą w załączniku nr 5 do SOPZ (przyporządkowanie numerów do konkretnych portów na łączówkach krosu).

    - Wykonawca dostarczy, zamontuje - cztery dedykowane zasilacze (4 szt. dodatkowe) LIK-PSU kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego centralą (po 2 dodatkowe szt. na każdą serwerownię, 1 dodatkowa szt. na jedną obudowę MCKTE), tak aby osiągnąć redundancję zasilania każdej obudowy MCKTE i skonfiguruje monitoring tych zasilaczy za pomocą kabli transmisyjnych RS-232 z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzającym centralą – specyfikacja w załączniku nr 4 do SOPZ.

  - Wykonawca uruchomi w systemie centralowym Zamawiającego - przedstawionym schematycznie w załączniku nr 6 do SOPZ - przy użyciu pozyskanego przez Zamawiającego od operatora telekomunikacyjnego łącza ethernetowego dwukierunkową łączność telefoniczną po numerach skróconych (umożliwiającą wykonanie min. 32 jedoczesne połączenia głosowe międzycentralowe) (po 4-ch ostatnich cyfrach z pełnego 9-ciocyfrowego numeru DDI), tak aby możliwe było:

    - nawiązywanie połączeń telefonicznych z posiadanych zakresów numerowych w systemach centralowych Zamawiającego przy ul. Kopernika, Śniadeckich i Botanicznej w Krakowie (SU) do numeracji (puli 3000 numerów) w NSSU, przy czym ruch z centrali Matra (Kopernika 19, Kraków) mam być kierowany przez centralę Avaya IP Office 500 v.2 (Kopernika 50, Kraków) – schemat połączeniowy przedstawiono w złączniku nr 6 do SOPZ;

    - nawiązywanie połączeń telefonicznych z numeracji (puli 3000 numerów) w NSSU do posiadanego systemu centralowego (zakresu numerowego) w jednostkach szpitalnych zlokalizowanych przy ul. Kopernika, Śniadeckich i Botanicznej w Krakowie (SU) – schemat w złączniku nr 6 do SOPZ.

  - Zamawiający posiada dostępne bezpośrednio z sieci PSTN zakresy numeracyjne oraz systemy centralowe w następujących lokalizacjach (schemat w złączniku nr 6 do SOPZ):

    - ul. Kopernika (nie dotyczy Kopernika 50), Śniadeckich i Botaniczna w Krakowie – centrala telefoniczna Matra Nortel 6500 (moduł główny) oraz 7 tzw. „central wyniesionych” systemu Matra Nortel. Łączność do PSTN z tzw. central wyniesionych odbywa się przez moduł główny centrali Matra Nortel zlokalizowanej na ul. Kopernika 19 w Krakowie przez wewnętrze łącza E1 (PRA) Zamawiającego. Zakres DDI 12 424 7000 ÷ 12 424 8999 tj. 2000 numerów – obecnie obsługiwane przez Netia S.A.;

    - ul. Kopernika 50, Kraków - centrala telefoniczna Avaya IP Office 500 v.2 z modułem VCM32 – zakres DDI 12 351 6600 ÷ 12 351 6849 tj. 250 numerów – obecnie obsługiwane przez Netia S.A.;

    - ul. Kopernika 19 – ul. Kopernika 50 w Krakowie – Zamawiający posiada własne, wewnętrzne łącze E1 PRA 30B+D, które zapewnia łączność międzycentralową systemu Matra (moduł główny) – centrala Avaya IP Office 500 v.2,

    - ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie, budynek NSSU – system centralowy zbudowany z 4-ch (szt.) jednostek centralowych typu: Ericsson-LG UCP2400 – zakres DDI 12 400 1000 ÷ 12 400 3999 tj. 3000 numerów – obecnie obsługiwane przez Netia S.A.

  - Wykonawca dostarczy i zamontuje wszelki niezbędny sprzęt aktywny/urządzenia oraz wykona niezbędne podłączenia instalacyjne, dostarczy i zainstaluje niezbędne licencje (np. licencję do obsługi protokołu H.323 lub SIP – sieciowanie międzycentralowe (np. licencja: IPO LIC IP500 VCE NTWK START4 LIC rób równoważna do sieciowania międzycentralowego w systemach Avaya IP Office 500 v.2) w centrali Avaya IP Office 500 v.2), skonfiguruje urządzenia, w tym centrale telefoniczne Zamawiającego w lokalizacjach przy ul. Kopernika, Śniadeckich, Botanicznej w Krakowie (system central Matra i Avaya IP Office 500 v.2 – centrale w SU), Jakubowskiego 2 w Krakowie (centrala w NSSU) oraz sprawdzi poprawność działania usług telefonicznych/połączeń międzycentralowych opisanych w punktach 2.6 i 2.7 - tak, aby możliwe było prowadzenie min. 32 jedoczesne połączenia głosowe międzycentralowe. Zamawiający przekaże (na prośbę Wykonawcy) dane kontaktowe do serwisów przeprowadzających ostatnie serwisy techniczne posiadanych przez Zamawiającego central/systemów telefonicznych.

  - Wykonawca dostarczy aparaty telefoniczne zgodne ze specyfikacją przedstawioną w załączniku nr 7 do SOPZ. Aparaty telefoniczne należy wycenić w załączniku nr 8 do SOPZ (ofertowy arkusz cenowy) – gdzie zawarto również wymagania ilościowe.

  - Podstawą do określenia wartości zamówienia/ceny jest pełen zakres zamówienia określony w SOPZ. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, oraz wszystkie pochodne (np. upusty, opłaty celne, koszty ubezpieczeń, itp.). Wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający będą uwzględnione przez Wykonawcę w ofertowym arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do SOPZ.

  - Wykonawca musi dysponować odpowiednimi środkami i zapleczem technicznym niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Parametry techniczne dostarczonych urządzeń muszą być zgodne z obowiązującymi normami.

  - Wszystkie urządzenia, które dostarczy Wykonawca i zamontuje w siedzibie Zamawiającego muszą posiadać wszystkie niezbędne deklaracje zgodności oraz atesty i homologacje dopuszczające do użytku na terenie Unii Europejskiej.

  - Wszystkie urządzenia podłączane do sieci elektrycznej, które dostarczy Wykonawca i zamontuje w siedzibie Zamawiającego muszą zostać przez niego uziemione.

  - Wykonawca przeszkoli min. 2 osoby Zmawiającego z obsługi:

    - Logowanie do systemu zarządzania, zakładanie kont użytkownikom, nadawanie uprawnień,

    - Przeprowadzanie backupu ustawień centrali,

    - Przeprowadzenie wyłączenia/włączenia centrali (rozruch centrali ze stanu wyłączenia),

    - Restartowanie centrali – różne warianty (programowo z konsoli zarządzającej, z poziomu modułów – reset sprzętowy),

    - Odczyt logów i stanów alarmowych centrali,

    - Symulacja awarii zasilacza – wymiana zasilacza,

    - Programowania portów centrali (przypisywanie numerów telefonicznych do portów fizycznych/wyposażenia),

    - Przesuwanie (zamiana miejscami) bumeru analogowego z numerem systemowym,

    - Wyszukiwanie wolnych portów fizycznych,

    - Przypisywanie numerów do danej kategorii (nadawanie uprawnień do rodzajów wykonywanych połączeń),

    - Programowanie przekierowań danego numeru telefonicznego na inny numer telefoniczny – z poziomu centrali oraz z poziomu aparatu telefonicznego (włączanie/kasowanie przekierowania za pomocą skrótów klawiszowych) – różne scenariusze np. jeśli linia zajęta, przekierowanie natychmiastowe, przekierowanie po kilku sygnałach dzwonienia,

    - Tworzenie grup numerowych (np. 1 numer do rejestracji, pod którym znajduje się wiele telefonicznych stanowisk operatorskich),

    - Programowanie i dodawanie do systemu nowych aparatów systemowych,

    - Programowanie i dodawanie do systemu nowych aparatów typu VoWiFi,

    - Programowanie stanowisk typu sekretarsko-dyrektorskich,

    - Tworzenie i edycja książki numerowej,

    - Obsługa aparatów systemowych i VoWiFi,

    - Włączanie/wyłączanie poczty głosowej na numerze telefonicznym,

    - Odsłuch nagranej wiadomości w poczcie głosowej,

    - Włączanie/wyłączanie oraz uruchamianie zapowiedzi głosowej na numerze telefonicznym,

    - Tworzenie kolejki oczekujących na danym numerze telefonicznym.

  - Wykonawca przekaże zamawiającemu instrukcję w wersji elektronicznej w języku polskim w postaci pliku DOC(X) lub PDF z opisem jak wykonać „krok po kroku” zakres czynności opisany w punkcie 2.15 tego dokumentu.

Kraków, dnia 20.02.2019 r.