OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3

Zestaw narzędzi chirurgicznych do doraźnych zabiegów chirurgicznych

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2017 lub 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadne narzędzie ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (2017 lub 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | - Parametr | Ilość sztuk | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nożyczki preparacyjne do arteriotomii odgięte typ de bakey długość 175 mm końce tępo tępe | 2 | Tak |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typ toennis adson długość 175 mm końce tępo tępe delikatne | 2 | Tak |  |
|  | Nożyczki preparacyjne super ostre typ metzenbaum odgiete długość 145 mm końce tępo tępe | 4 | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte ostro ostre długość 130 mm | 4 | Tak |  |
|  | Nożyczki slinowe perwitzschky 100mm | 4 | Tak |  |
|  | Nożyczki delikatne odgięte długość 190 mm długie | 4 | Tak |  |
|  | Mikronożyczki mueller 170mm, końce ostre/ostre, proste | 1 | Tak |  |
|  | Mikronożyczki mueller 170mm, końce ostre/ostre, zakrzywione | 1 | Tak |  |
|  | Mikronozycz. sprez. bagnetowe, proste,190mm | 1 | Tak |  |
|  | Mikronozycz. sprez. bagnetowe, zakrz.,190mm | 1 | Tak |  |
|  | Odgryzacz beck prosty 2x140mm | 4 | Tak |  |
|  | Odgryzacz chushing zawiniety 3x140mm | 4 | Tak |  |
|  | Ogryzacz chushing rozwiniety 3x140mm | 4 | Tak |  |
|  | Kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2,0mm dł. Krzwizny 110mm | 2 | Tak |  |
|  | Kaniula ssaca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem średnica 2,5mm dł. Krzwizny 110mm. | 2 | Tak |  |
|  | Kleszczyki kerrison, rozkladane 90 stopni odgięcie góra, długość 180mm, średnica 1mm | 3 | Tak |  |
|  | Kerrison, rozklad. 90 st. góra,180mm,2mm | 3 | Tak |  |
|  | Kerrison, rozklad. 90 st. góra,180mm,3mm | 3 | Tak |  |
|  | Kerrison, rozklad. 90 st. góra,180mm,4mm | 3 | Tak |  |
|  | Kleszczyki kerrison, rozkladane 90 stopni odgięcie w dól, długość 180mm, średnica 1mm | 3 | Tak |  |
|  | Kerrison, rozklad. 90 st dól,180mm,2mm | 3 | Tak |  |
|  | Kerrison, rozklad. 90 st dól,180mm,3mm | 3 | Tak |  |
|  | Kerrison, rozklad. 90 st dól,180mm,4mm | 3 | Tak |  |
|  | Podważka-skrobaczka typ freer, dwustronna ostro/tępa dł. 185 mm. | 4 | Tak |  |
|  | Rozwieracz typ mollison ostry długość 155 mm | 2 | Tak |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne atraumatyczne typ mosquito proste dł. Szczęki 27 mm dł całkowita 165mm | 2 | Tak |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne z uzębieniem atraumatycznym typu mosquito odgięte dł.165mm .długość szczek 27mm. | 2 | Tak |  |
|  | Hak sprężynujący do fiksacji czepca yasargil duży | 10 | Tak |  |
|  | Mikrokleszczyki nicola, łyżkowate szczęki, długość 165mm | 2 | Tak |  |
|  | Kleszczyki do przysadki, proste, długość 180 mm | 1 | Tak |  |
|  | Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2/3 ząbki długość 145 mm | 4 | Tak |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm | 4 | Tak |  |
|  | Pinceta atraumatyczna prosta delikatna długość 145 mm z twardą wkładką | 4 | Tak |  |
|  | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szczęka szerokość 1,0mm prosta dł 150 mm | 1 | Tak |  |
|  | Uchwyt skalpela do mikroostrzy kształt bagnetowy uchwyt okrągły długość 210 mm | 1 | Tak |  |
|  | Szpatułka mózgowa giętka dwustronna długość 200mm, szer. 9mm | 4 | Tak |  |
|  | Łopatka elastyczna szerokość 12 mm długość 200 mm | 4 | Tak |  |
|  | Łopatka elastyczna szerokość 17 mm długość 200 mm | 4 | Tak |  |
|  | Haczyk krayenbuehl, mały, koncówka kulkowa | 2 | Tak |  |
|  | Aplikator zaciskow raney do klipsów hemostatycznych, długość 160 mm | 2 | Tak |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 150 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | 3 | Tak |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 180 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | 2 | Tak |  |
|  | Kosz z trzema rzędami uchwytów dla narzędzi, rozmiar 270-275x175-180x25-30mm, zamykany | 4 | Tak |  |
|  | Kontener ze stojakiem dla narzędzi mikrochirurgicznych, rozmiar 410-420x255-260x80-85mm | 2 | Tak |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach 300-305x270-275x115-120mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | Tak |  |
|  | Warunki energetyczne |  |  |  |
|  | Certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | --- | Podać |  |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | 24 miesiące – 0 pkt. 25 i więcej – 5 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 2 dni – 3 pkt; 1 dzień – 5 pkt. |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt więcej – 0 pkt |

Pozostałe wymagania

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  | --- |

Wymagania:

1. 	Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi o czym mowa w punkcie 5), ocechowanej (nr katalogowym, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję - napisem);

2. 	Narzędzia mają być zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją. Twarde wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia;

3.	Dopuszcza się tolerancję w rozmiarach długości, szerokości do 3mm oraz wymiarów ostrzy (szczęk) do 2mm;

4.	Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji: 2017 lub 2018), nieużywane, kompletne i do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadne narzędzie ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie było wykorzystywane wcześniej przez innego użytkownika;

5.	Oferowane narzędzia mają być wykonane ze stali chirurgicznej spełniającej wymagania normy PN-EN 10088-1: 2007 (ISO 7153-1). Informacje dotyczące stali użytej do produkcji narzędzi muszą być potwierdzone certyfikatem wytwórcy narzędzi, w którym powinien być wyszczególniony skład surowca (podany w %) użytego do produkcji narzędzi. Wymagane rodzaje i twardości stali dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych zgodnie z DIN 58298 określono w punkcie 12;

6. 	Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny (w postaci „punktu serwisowego”) w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek, ponownego złocenia uchwytów oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni. taki „punkt serwisowy” posiada park maszynowy o minimalnym wyposarzeniu: szlifierka, urządzenie do matowienia, linie do pasywacji, urządzenie galwaniczne do złocenia, mikroskop stereoskopowy, piec hartowniczo-próżniowy. Niniejszy wymóg ma być potwierdzony oświadczeniem wykonawcy sporządzonym wg wzoru stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji .”Serwis” - certyfikowany normami: ISO9001 2011 i ISO EN 12485;

7.   	Narzędzia oznakowanie kodem Data Matrix w celu ułatwiania dokumentacji obiegu narzędzi w szpitalu.

Narzędzia są oznaczone kodem Data Matrix czyli matrycowym dwuwymiarowym  kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwala na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix zawiera zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod może być wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie np. Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie BO/CS, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach). Dopuszczalne jest nie oznakowanie na narzędziach, na których wymiary konstrukcyjne narzędzia nie dają pełnej czytelności kodu;

8. 	Ramiona nożyczek łączone są za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem;

9. 	Wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję;

10. 	Wszystkie produkowane narzędzia posiadają możliwość:

- mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez Państwowym Zakładzie Higieny);

- dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez Państwowym Zakładzie Higieny;

- sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 134 st. Celcjiusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma;

11. 	Wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę EN ISO 7153-1;

12. 	Parametry stali, z których wykonane są poszczególne grupy narzędzi:

| Rodzaj narzędzia | Możliwe do użycia stale zgodne z DIN 58298 | Stosowane rodzaje stali | Twardość |
| --- | --- | --- | --- |
| Haki operacyjne | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
| Retraktory | X15Cr13 |  |  |
|  | X8CRNiS18-9 |  |  |
|  | X5CrNi18-10 |  |  |
|  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Nożyczki | X20Cr13 | X20Cr13 z twardą wkładką | 42-48 HRC/60-64 HRC |
|  | X46Cr13 |  |  |
|  | X50CrMoV15 | X50CrMoV15 bez twardej wkładki | 52-58 HRC |
|  | X38CrMoV15 |  |  |
|  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Dłuta | X20Cr13 |  |  |
|  | X46Cr13 | X46Cr13 | 52-57 HRC |
|  | X50CrMoV15 | X50CrMoV15 | 52-58 HRC |
|  | X38CrMoV15 |  |  |
| Podważki | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  | X46Cr13 |  |  |
|  | X50CrMoV15 |  |  |
|  | X38CrMoV15 |  |  |
| Ronguery Sztance | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  | X46Cr13 |  |  |
|  | X50CrMoV15 |  |  |
|  | X38CrMoV15 |  |  |
| Pincety | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  | X46Cr13 | X46Cr13 | 42-46 HRC |
|  | X5CrNi18-10 |  |  |
|  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Kleszcze | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  | X46Cr13 | X46Cr13 | 42-48 HRC |
| Klemy | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  | X46Cr13 |  |  |
|  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Imadła | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-47 HRC |
|  | X30Cr13 |  |  |
| Imadła z twardą wkładką | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-47 HRC (twarda wkładka 1600-1800 HV |
|  | X30Cr13 |  |  |