Wymagania graniczne – część 3

„Dostawa odczynników  i materiałów zużywalnych ( bufor do elektroforezy, bufor do próbek i roztwór barwiący) potrzebnych do oznaczania selektywności i białka monoklonalnego w moczu, przy użyciu techniki elektroforezy na żelu poliakrylamidowym.”

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki wykonane z poliakrylamidowego żelu gradientowego Tris-glicynowe o stężeniu: 4-20% kompatybilne z aparatem Mini Protean 3. - Rozmiar kasety z żelem o wymiarach około 9cm x 7cm. - Żel poliakrylamidowy 12-studzienkowy. - Maksymalna objętość próbki 30μl. - Możliwość zakupu z identycznym wzorem rozdziału prążków w technologii StainFree - Żele nie zawierające azydku sodu (jeśli istnieje tak wersja). - Okres trwałości żeli przy przechowywaniu w temp. 2-8⁰C: min. 12 miesięcy od daty produkcji. |  |
| 2 | Marker wielkości masy – standard masowy - Marker wielkości masy pozwalający na rozdział białek w zakresie 10-250 kDa z prążkami referencyjnymi o wielkościach: 25, 50, 75 kDa, prebarwiony |  |
| 3 | Bufory umożliwiające rozdział elektroforetyczny: próbkowy i do rozdziału |  |
| 4 | Kompletny zestaw barwiący. |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.