Dzierżawa dwóch zintegrowanych  systemów analitycznych  wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LSI, składających się z:

1/ modułu preanalitycznego  (sorter - 1 szt., wirówki wolnostojące - 3 szt.),  modułu biochemicznego - 1 szt., modułu  immunochemicznego - 1 szt. i lodówko-zamrażalka do przechowywania próbek krwi - 1 szt.;

Pierwszy system w lokalizacji Kopernika składający się z: modułu preanalitycznego  (sorter - 1 szt. (z opcją wpięcia w linię), modułu biochemicznego - 1 szt., modułu  immunochemicznego - 1 szt., dodatkowo poza systemem lodówko-zamrażarka do przechowywania próbek krwi - 1 szt. i wolnostojące wirówki - 3 szt.

2/ modułu preanalitycznego  (sorter - 2 szt., wirówki wolnostojące - 3 szt.,  wirówki w linii - 2 szt.) i  modułu biochemicznego - 2 szt., modułu  immunochemicznego -  2 lub 3 szt. i modułu postanalitycznego - 1 szt.

Drugi system w lokalizacji Prokocim składający się z: modułu preanalitycznego  (sorter - 2 szt., wirówki w linii - 2 szt.), modułu biochemicznego - 2 lub 3 szt., modułu  immunochemicznego -  2 lub 3 szt. i modułu postanalitycznego - 1 szt. każdy spięty w linię oraz dodatkowo wirówki wolnostojące - 3 szt.

każdy spięty w linię wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach.

| Lp. | Wymagania graniczne | Zakład Diagnostyki lokalizacja ul. Kopernika | Zakład Diagnostyki lokalizacja Prokocim | Potwierdzenie spełnienia - w odniesieniu do obu lokalizacji (o ile dotyczy) (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki graniczne dla dwóch zintegrowanych systemów analitycznych |  |  |  |  |
| 1 | Zintegrowany system analityczny składający się z połączonych modułów preanalitycznego , modułu biochemicznego modułu immunochemicznego oraz modułu postanalitycznego zapewniający automatyczny przebieg procesu Zintegrowany system analityczny składający się z połączonych modułów preanalitycznych wpiętych w linię oraz wpiętych w linię modułów: biochemicznych, modułów immunochemicznych oraz modułu postanalitycznego zapewniający automatyczny optymalny przebieg procesu | Nie dotyczy | Tak |  |
| 2 | Zintegrowany system analityczny połączony linią, która zapewnia automatyczny transport próbek przyjętych przez sortery, zwirowanych i odkorkowanych do analizatorów automatyczne zwirowanie, odkorkowanie, transport do analizatorów i wykonanie oznaczeń, następnie automatyczny transport do modułu postanalitycznego z zapewnieniem właściwego zabezpieczenia próbek poprzez automatyczne zamknięcie probówek oraz możliwość ponownego automatycznego wykonania badań dozleconych w próbce już zarchiwizowanej | Nie dotyczy | Tak |  |
| 3 | Zintegrowany system analityczny składający się z połączonych modułów preanalitycznego, modułu biochemicznego i modułu immunochemicznego oraz połączonego (opcjonalnie) modułu preanalitycznego (sortera) w linię | Tak | Nie dotyczy |  |
| 4 | Zapewnienie maksymalnej wydajności i funkcjonalności systemu zintegrowanego poprzez optymalne ustawienie modułów systemu | Tak | Tak |  |
| 5 | Zapewnienie on line aktualizacji bazy danych dotyczących odczynników, kalibratorów, kontroli Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który posiada możliwość aktualizacji on-line bazy danych dotyczących kalibratorów biochemicznych i kontroli oraz aktualizacje wprowadzane przez skanowanie kodu z ulotki za pomocą czytnika kodów lub podczas zdalnej aktualizacji oprogramowania. | Tak | Tak |  |
| 6 | Oprogramowanie systemu zintegrowanego zarządzające procesami analitycznymi z uwzględnieniem możliwości podglądu obiegu próbki w czasie rzeczywistym w tym TAT w dwóch lokalizacjach | Tak | Tak |  |
| 7 | Zapewnienie możliwości oceny próbki w zakresie HIL (hemoliza, ikteria, lipemia) przed aspiracją odczynników do badań | Tak | Tak |  |
| 8 | Podtrzymywanie zasilania linii minimum 40 min – UPS jako wyposażenie systemu | Tak | Tak |  |
| 9 | Obsługa serwisowa zintegrowanego systemu,(WSZYSTKICH MODUŁÓW,ELEMENTÓW SKŁADOWYCH SYSTEMU), w tym: przeglądy, konserwacja, naprawy (potwierdzone w paszportach urządzeń), dostawa części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, aktualizacja oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego. | Tak | Tak |  |
| 10 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku.(on line, telefon, call center)- dotyczy wszystkich elementów systemu zintegrowanego. Pisemne przedstawienie konkretnych rozwiązań (dni tygodnia, godziny, adresy mailowe, telefony, osoby odpowiedzialne itp.) na poziomie składania ofert | Tak | Tak |  |
| 11 | Maksymalny czas usunięcia usterki/ awarii 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego- dotyczy wszystkich elementów systemu zintegrowanego | Tak | Tak |  |
| 12 | Wsparcie techniczne, szkolenia, problemy aplikacyjne po stronie Wykonawcy przez cały okres trwania umowy, dotyczy wszystkich elementów systemu | Tak | Tak |  |
| 13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji laboratorium, instalacja sprzętu w nowych lokalizacjach – na koszt Wykonawcy | Tak | Tak |  |
| 14 | Przedstawienie w formie prezentacji pdf zaproponowanych rozwiązań sprzętowych z uwzględnieniem przestrzeni roboczych dla pracy personelu na poziomie składania ofert | Tak | Tak |  |
| Warunki graniczne dla modułu preanalitycznego |  |  |  |  |
| 1 | Moduł preanalityczny zapewniający rejestrację próbek pierwotnych do systemu, wirowanie próbek, sortowanie, selektywne odkorkowanie i manualny lub automatyczny transport próbek do modułu analitycznego | Tak | Tak |  |
| 2 | Moduł preanalityczny składający się ze zintegrowanych sorterów wpiętych w linię w ilości minimum nie mniejszej niż | Tak – 1 szt. Nie dotyczy | Tak – 2 szt. |  |
| 3 | Moduł preanalityczny składający się z wpiętych w linię, zintegrowanych (opcjonalnie) sorterów w ilości nie mniejszej niż | Tak - 1 szt. | Nie dotyczy |  |
| 3 4 | Moduł preanalityczny składający się z wirówek zintegrowanych z systemem, wpiętych w linię w ilości minimum nie mniejszej niż | Nie dotyczy | Tak – 2szt |  |
| Warunki graniczne dla sorterów |  |  |  |  |
| 1 | Umożliwia sortowanie probówek różnego typu (wiodących firm w systemie próżniowym) na podstawie zdefiniowanych kryteriów | Tak | Tak |  |
| 2 | Możliwość zdefiniowania minimum nie mniej niż 30 obszarów | Tak | Tak |  |
| 3 | Możliwość sortowania próbek bezpośrednio do racków (nośników próbek) urządzeń modułów analizatorów proponowanych w ofercie | Tak | Tak |  |
| 4 | Automatyczne odczytywanie kodów kreskowych próbek i weryfikacja testów względem typu probówki i zlecenia | Tak | Tak |  |
| 5 | Urządzenie umożliwiające odczytywanie kodów kreskowych np. czytnik kodów kreskowych, kamera wbudowany wbudowane w sorter. | Tak | Tak |  |
| 6 | Rozpoznawanie probówek z różnego typu materiałem do badań | Tak | Tak |  |
| 7 | Możliwość automatycznego wstawiania sortowanych probówek bezpośrednio do statywów analizatorów. Możliwość zastosowania ujednoliconych racków (nośników próbek) do sorterów i modułów biochemiczno- immunochemicznych zaproponowanych w ofercie | Tak | Tak |  |
| 8 | Automatyczny moduł wejścia na linie rack i bulk | Nie dotyczy | Tak |  |
| 9 | Możliwość tworzenia próbek wtórnych w ilości maksymalnie10% (całkowita dzienna ilość probówek – 1500 szt) na podstawie zdefiniowanych kryteriów | Tak | Nie dotyczy |  |
| 10 | Możliwość drukowania kodów kreskowych na probówkach wtórnych Zamawiający dopuszcza tworzenie wtórnych kodów kreskowych na próbówkach metodą termiczną. | Tak | Nie dotyczy |  |
| 11 | Instalacja kompresorów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dla sortera wolnostojącego, w którym kompresor wbudowany jest w sorter. Zamawiający dopuszcza sorter, który nie będzie wymagał kompresora dla lokalizacji Kopernika. | Tak | Tak |  |
| 12 | Wydajność sortowania: nie mniejsza niż | 800 700 próbek/h | 2szt po 800 700 próbek/h każda |  |
| Warunki graniczne dla wirówek |  |  |  |  |
| 1 | Wydajność wirówek wpiętych w linię minimum nie mniejsza niż Zamawiający dopuszcza wirówki wpięte w linie, których wydajność wirowania będzie wynosiła min 295 probówek /h. | Nie dotyczy | 2 szt. po 300 probówek/h każda |  |
| 2 | Proces wirowania zgodny z procedurą wirowania materiału biologicznego, przeznaczonego do badań na analizatorach , wchodzących w skład zintegrowanego systemu.(wirówki wpięte w linię) | Nie dotyczy | Tak |  |
| 3 | Funkcja autowyważania .(wirówki wpięte w linię) | Nie dotyczy | Tak |  |
| 4 | Wydajność wirówek wolnostojących nie mniejsza niż | 3 szt po 300 probówek/h każda | 3 szt po 300 probówek/h każda |  |
| 5 | Wirówka laboratoryjna wolnostojąca podłogowa z chłodzeniem wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, | Tak | Tak |  |
| 6 | Typ rotora – horyzontalny (wirówka wolnostojąca) | Tak | Tak |  |
| 7 | Napęd ( silnik ) bezszczotkowy (wirówka wolnostojąca) | Tak | Tak |  |
| 8 | Wirówka wolnostojąca zapewniająca możliwość równoczesnego wirowania maksymalnie 84 różnego rodzaju standardowych probówek do pobierania (system zamknięty) i probówek do zabezpieczania materiału o średnicy nie większej niż 18mm i wysokości nie większej niż 120 mm | Tak | Tak |  |
| 9 | Maksymalna prędkość wirowania nie większa niż 16 000 rpm (wirówka wolnostojąca) | Tak | Tak |  |
| 10 | Minimalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 300 rpm (wirówka wolnostojąca) | Tak | Tak |  |
| 11 | Zaawansowany system zarządzania rozpędzania, hamowania i wyważenia rotora (wirówka wolnostojąca) | Tak | Tak |  |
| 12 | Automatyczne otwieranie pokrywy wirówki po zakończonej pracy (wirówka wolnostojąca) | Tak | Tak |  |
| Warunki graniczne dla modułu biochemiczno- immunochemicznego |  |  |  |  |
| 1 | System biochemiczno - immunochemiczny (moduł biochemiczny i immunochemiczny), wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między modułami | Tak | Tak |  |
| 2 | Możliwość załadowania do podajnika próbek w ilości minimum nie mniejszej niż | 280 próbek | 560 próbek (ogółem) nie mnieszej niż 280 próbek każdy |  |
| 3 | Podtrzymywanie zasilania min 40 min – UPS jako wyposażenie systemu | Tak | Tak |  |
| 4 | Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie systemu- jeśli konieczna uwzględniając maksymalne zużycie wody na godzinę oraz parametry jakościowe wody spełniające wymagania producenta analizatora i zestawów odczynnikowych monitorowane w czasie pracy urządzeń | Tak | Tak |  |
| 5 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | Tak | Tak |  |
| 6 | Sterowanie i zarządzanie systemem z jednego stanowiska operatorskiego | Tak | Tak |  |
| 7 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości | Tak | Tak |  |
| 8 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek | Tak | Tak |  |
| 9 | Identyfikacja odczynników poprzez RFID lub kody kreskowe | Tak | Tak |  |
| 10 | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody | Tak | Tak |  |
| 11 | Czujnik detekcji skrzepu ,poziomu materiału (płynu) i spienienia w badanej próbce | Tak | Tak |  |
| 12 | Moduły fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | Tak | Tak |  |
| Warunki graniczne dla członu biochemicznego systemu zintegrowanego |  |  |  |  |
| 1 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „próbka po próbce”) | Tak | Tak |  |
| 2 | Wydajność analizatora na godzinę z ISE nie mniejsza niż | 1300 oznaczeń/h | 3000 oznaczeń/h (ogółem), nie mniej niż 1300 oznaczeń/h każdy |  |
| 3 | Możliwości analityczne: biochemia – enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne | Tak | Tak |  |
| 4 | Możliwość wykonywania badań w surowicy , osoczu, moczu i PMR | Tak | Tak |  |
| 5 | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | Tak | Tak |  |
| 6 | Ilość pozycji odczynnikowych minimum nie mniej niż | 60 pozycji | 120 pozycji (ogółem), nie mniej niż 60 pozycji każdy |  |
| 7 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | Tak | Tak |  |
| 8 | Możliwość dostawiania odczynników i materiałów zużywalnych w czasie pracy analizatora | Tak | Tak |  |
| Warunki graniczne dla członu immunochemicznego systemu zintegrowanego |  |  |  |  |
| 1 | Metoda pomiaru chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna | Tak | Tak |  |
| 2 | Wydajność modułu /ów minimum nie mniejsza niż | 200 oznaczeń /h | 600 oznaczeń/h (ogółem), nie mniej niż 200 oznaczeń/h każdy |  |
| 3 | Ilość miejsc odczynnikowych minimum nie mniejsza niż | 40 | 80 (ogółem), nie mniej niż 40 każdy |  |
| 4 | Jednorazowe końcówki do pobierania próbki zapobiegające kontaminacji lub innej technologii zapewniającej eliminację ryzyka kontaminacji poniżej poziomu istotnego klinicznie | Tak | Tak |  |
| 5 | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | Tak | Tak |  |
| 6 | Możliwość dostawiania odczynników materiałów zużywalnych w czasie pracy analizatora | Tak | Tak |  |
| Warunki graniczne dla modułu postanalitycznego |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność modułu nie mniejsza niż | Nie dotyczy | Min 8000 próbek |  |
| 2 | Wydajność modułu nie mniejsza niż | Nie dotyczy | 800 700 próbek /h |  |
| 3 | Chłodzenie modułu | Nie dotyczy | Tak |  |
| 4 | Automatyczne programowanie przebywania probówki w magazynie- archiwum | Nie dotyczy | Tak |  |
| 5 | Automatyczna utylizacja próbek po przekroczeniu zdefiniowanego czasu przechowywania | Nie dotyczy | Tak |  |
| 6 | Rok produkcji: 2018 lub nowszy. | Nie dotyczy | Tak |  |
| Warunki graniczne dla odczynników i materiału kontrolnego |  |  |  |  |
| 1 | Dostępność testów do oznaczania kreatyniny w oparciu o metodę Jaffego oraz testów w oparciu o metodę enzymatyczną w stosunku 70:30% | Tak | Tak |  |
| 2 | Odczynniki do oznaczania prokalcytoniny certyfikowane i licencjonowane w oparciu o licencję i standaryzację BRAHMS | Tak | Tak |  |
| 3 | Zapewnienie (wyliczenie w zał. cenniku) takiej ilości materiałów kontrolnych (dwie lokalizacje) potrzebnych do wykonania codziennej (łącznie ze świętami i dniami wolnymi) wewnątrzlaboratoryjnej kontroli badań - 2 razy na dobę na minimum 2 poziomach, (dotyczy oznaczeń biochemicznych, TSH, fT3 i fT4), dla pozostałych testów w dni robocze 1 raz na dobę na minimum 2 poziomach uwzględniając termin ważności tych materiałów. | Tak | Tak |  |
| 4 | Zapewnienie kontroli niezależnej w ilości nie mniejszej niż 50% całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego. Zamawiający wymaga, aby przy obliczaniu ilości materiałów kontrolnych przyjąć objętość materiału kontrolnego w mililitrach. | Tak | Tak |  |
| 5 | Oferowane kontrole niezależne powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) wskazanym przez Zamawiającego, tj. kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości, wyniki kontroli automatycznie przesyłane z LSI. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca. | Tak | Tak |  |
| Warunki graniczne dla chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej |  |  |  |  |
| 1 | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna przeznaczona do przechowywania próbek pierwotnych | Tak 1 szt. | Nie dotyczy |  |
| 2 | Pojemność chłodziarki nie mniejsza niż 200 l | Tak | Nie dotyczy |  |
| 3 | Pojemność zamrażarki nie mniejsza niż 100 l | Tak | Nie dotyczy |  |
| 4 | Zakres temperatury dla chłodziarki minimum +2°C, maksimum +12°C | Tak | Nie dotyczy |  |
| 5 | Zakres temperatury dla zamrażarki minimum -20°C, maksimum -5°C | Tak | Nie dotyczy |  |
| 6 | Półki regulowane, pełne (np. szklane lub ze stali nierdzewnej) | Tak | Nie dotyczy |  |
| 7 | Drzwi przeszklone w chłodziarce | Tak | Nie dotyczy |  |
| 8 | Chłodziarka i zamrażarka zamykane kluczem | Tak | Nie dotyczy |  |
| 9 | Automatyczne rozmrażanie w części chłodniczej | Tak | Nie dotyczy |  |
| 10 | Wskaźnik temperatury w komorze – zewnętrzny, cyfrowy | Tak | Nie dotyczy |  |
| 11 | Sygnał ostrzegawczy awarii – optyczny lub akustyczny | Tak | Nie dotyczy |  |
| 12 | Możliwość monitorowania i magazynowania danych poprzez złącze USB | Tak | Nie dotyczy |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak | Nie dotyczy |  |
| 14 | Zapewnienie serwisu ,przeglądów, napraw, usuwania awarii przez cały okres trwania umowy po stronie Wykonawcy | Tak | Nie dotyczy |  |

#### Uwaga!

#### * Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabelach powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ANALITYCZNYCH DO ZAKŁADÓW DIAGNOSTYKI SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna komunikacja Systemów analitycznych z laboratoryjnym systemem informatycznym firmy Marcel S.A., LSI Centrum - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy Systemami analitycznymi a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 3 | Dostarczony System analityczny podłączony do laboratoryjnego systemu informatycznego LSI z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 4 | Konieczność konfiguracji 2 (dwóch) maszyn wirtualnych pełniących rolę serwera pośredniczącego middleware, które zostaną uruchomione w środowisku serwerowym Zamawiającego na platformie VMWare. Maszyny wirtualne pracujące w trybie środowisko produkcyjne / środowisko zapasowe. Pomiędzy maszynami wirtualnymi ciągła synchronizacja danych, umożliwiająca szybkie przełączenie pomiędzy serwerami. Konieczność konfiguracji 1 (jednej) maszyny wirtualnej pełniącej rolę serwera pośredniczącego middleware, która zostanie uruchomiona w środowisku serwerowym Zamawiającego na platformie VMWare. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 5 | Przeszkolenie pracowników Działu IT w zakresie utrzymania Systemu analitycznego oraz komunikacji (wymiany danych) z LSI. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 6 | Dostarczenie niezbędnych licencji koniecznych do pełnego wdrożenia Systemów analitycznych, w tym 21 stanowisk roboczych w dwóch lokalizacjach (NSSU i SU) + 1 stanowisko techniczne dla Działu Informatyki. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 7 | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy Systemami. | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 8 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej Systemu analitycznego w terminie obowiązywania umowy, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; - nadzór nad interfejsem wymiany danych (integracja z LSI) po stronie Systemu Wykonawcy. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 9 | Obsługa serwisowa systemu middleware w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 10 | Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu poprzez kontrolę zdarzeń (logów), mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu w szczególności w zakresie monitoringu: - procesów bazy danych; - procesów systemu operacyjnego; - procesów zasobów sprzętowych; | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 11 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. Systemu | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 12 | Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 13 | Możliwość obsługi wielu laboratoriów w wielu lokalizacjach | Parametr wymagany (nie wypełniać) |

Uwaga!

** Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabelach powyżej spowoduje odrzucenie oferty.