Część 3;  poz. 1 – dostawa zestawów CE IVD do wykrywania DNA Toxoplasma gondii

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA Toxoplasma gondii w materiale ludzkim. |  |
| 2 | Zestaw posiada walidację Producenta na izolacje DNA z materiału ludzkiego: - krew pełna, - płyn mózgowo-rdzeniowym (PMR), - płyn owodniowy. |  |
| 3 | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR - metoda jakościowa. |  |
| 4 | Zestaw jest kompletny, tzn. zawiera primery, polimerazę, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/detekcji. |  |
| 5 | Wymagane dostarczenie materiału kontrolnego, w tym: - kontroli wewnętrznej (IC) z możliwością jej izolacji na etapie ekstrakcji DNA, - kontroli pozytywnej, - negatywnej (tylko w przypadku jeżeli nie może zostać zastąpiona H2O PCR). |  |
| 6 | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 50 reakcji. od 50 do 60 reakcji. |  |
| 7 | Zamawiający nie dopuszcza konfekcjonowania zestawów odczynnikowych, konieczność przygotowania mieszaniny reakcyjnej PCR dla dowolnej liczby reakcji. |  |
| 8 | Każdorazowo do zestawu dołączona metodyka (instrukcja) w wersji polskiej i anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną pomiaru. Wymóg dołączenia instrukcji wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 9 | - Przy każdej dostawie do testu zostanie dołączony przez Producenta Certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii (LOT-u) testu. |  |
| 10 | - Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Deklarację zgodności złożyć wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 11 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 12 | Wykonawca posiada autoryzację Producenta na sprzedaż odczynników i udzielanie wsparcia merytorycznego. Stosowny dokument zostanie złożony na wezwanie Zamawiającego. |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 3;  poz. 2 – dostawa zestawów do manualnej izolacji DNA T. gondii

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferowane zestawy posiadają pełną walidację z zestawem, którego parametry podano w pkt. 1 dla części 3. |  |
| 2 | Oferta uwzględnia wszystkie niezbędne do wykonania izolacji DNA materiały zużywalne (np. probówki do izolacji, probówki elucyjne, bufory itp.) w ilościach koniecznych do przeprowadzenia wymaganej liczby izolacji. |  |
| 3 | **Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Deklarację zgodności złożyć wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. W przypadku potwierdzonej walidacji posiadanie Certyfikatu CE IVD nie jest wymogiem koniecznym. |  |
| 4 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

**Warunek nie obligatoryjny – w przypadku potwierdzonej walidacji posiadanie Certyfikatu CE IVD nie jest wymogiem koniecznym - niespełnienie warunku nie spowoduje odrzucenie oferty.