Część 4 poz. 1

Wymagania graniczne dla testów CE IVD do oznaczania genotypów wirusa HCV, tj od 1 do 6 oraz przynajmniej dwóch subtypów, tj. 1a oraz 1b

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczanie wszystkich genotypów wirusa HCV, tj od 1 do 6 wraz z jednoczasowym różnicowaniem subptypów 1a oraz 1b |  |
| 2 | Zestaw jest kompletny tzn. zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia reakcji amplifikacji (RT-PCR, PCR) w celu uzyskania amplikonów oraz odczynniki do detekcji |  |
| 3 | Zestaw zawiera wszystkie niezbędne materiały zużywalne ściśle dedykowane do oferowanego zestawu dostosowane do ilości badań |  |
| 4 | Oznaczenie genotypów/subtypów HCV RNA wykorzystuje technikę hybrydyzacji |  |
| 5 | W przypadku konieczności wykorzystania specjalistycznego sprzętu, Oferent dostarczy ww. sprzęt wraz z zestawem odczynników |  |
| 6 | Zestawy odczynnikowe zawierają materiał kontrolny, tj. kontrolę amplifikacji i detekcji lub kontrolę wewnętrzną z koniecznością jej użycia na etapie ekstrakcji materiału genetycznego |  |
| 7 | Zamawiający dopuszcza zestawy konfekcjonowane od 20 do 60 testów (oznaczeń) |  |
| 8 | Każdorazowo do zestawu dołączona przez producenta instrukcja obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu. Wymagane dołączenie instrukcji w wersji polskiej oraz anglojęzycznej (oryginalnej) |  |
| 9 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 10 | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu z możliwością weryfikacji warunków transportu w załączonej instrukcji do zestawu |  |
| 11 | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 12 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |
| 13 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 14 | Wykonawca posiada autoryzację Producenta na sprzedaż odczynników i udzielanie wsparcia merytorycznego. Stosowny dokument zostanie złożony na wezwanie Zamawiającego |  |

#### Uwaga:

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty

Część 4 poz. 2

Wymagania graniczne dla zestawów do manualnej ekstrakcji RNA

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferowane zestawy posiadają pełną walidację Producenta z zestawami oferowanymi dla części 4 w poz. 1 |  |
| 2 | Zestawy zawierają wszystkie niezbędne materiały zużywalne, tj. kolumienki, probówki oraz odczynnikowe (np. zestawy buforów) |  |
| 3 | Zestawy posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |

#### Uwaga:

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty