Część 5; poz. 1 – dostawa zestawów CE IVD do wykrywania DNA wysokoonkogennych (high risk) genotypów HPV (HR HPV) z jednoczasowym zróżnicowaniem przynajmniej genotypów 16 i 18

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw umożliwi jednoczasowe wykrycie swoistego regionu DNA wysokoonkogennych i potencjalnie wysokoonkogennych genotypów HR HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 oraz umożliwi zróżnicowanie przynajmniej genotypów 16 i 18. |  |
| 2 | Izolacja materiału genetycznego z próbek ludzkich pobranych z dróg moczowo-płciowych, tj. kanał szyjki macicy, pochwa, cewka moczowa, penis. Wymóg walidacji Producenta. Informacja o walidacji podana w manualu do testu. Informacja o walidacji potwierdzona w manualu do oferowanego zestawu. Wymóg walidacji Producenta. Izolacja z LBC nie stanowi dla Zamawiającego wymogu koniecznego. Zamawiający wymaga przeprowadzenia standardowej izolacji DNA HPV z ww. materiałów, w tym także z zastosowaniem ekstrakcji automatycznej. |  |
| 3 | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/ detekcji w technologii Real time PCR. |  |
| 4 | Wymagane dostarczenie materiału kontrolnego, w tym: - kontroli wewnętrznej (IC) z możliwością jej użycia na etapie ekstrakcji DNA, - kontroli pozytywnej, - negatywnej (tylko w przypadku jeżeli nie może zostać zastąpiona H2O PCR). |  |
| 5 | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji wraz z niezbędnymi kontrolami. |  |
| 6 | Zamawiający nie dopuszcza konfekcjonowania zestawów, konieczność przygotowania mieszaniny reakcyjnej dla dowolnej liczby reakcji. |  |
| 7 | Każdorazowo do zestawu dołączona metodyka (instrukcja) w wersji polskiej i anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną pomiaru. Wymóg dołączenia instrukcji wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 8 | Przy każdej dostawie do zamawianego zestawu dołączony będzie Certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii LOT-u testu lub możliwość wydruku Certyfikatu ze strony internetowej Oferenta, do której Zamawiający będzie posiadał bezpłatny dostęp. Adres strony internetowej należy podać wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 9 | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Deklarację zgodności złożyć wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 10 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu. |  |
| 11 | Termin ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy. |  |

- * Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty,

Część 5;  poz. 2 - dostawa zestawów CE IVD do jednoczasowego wykrywania DNA/RNA  oraz różnicowania różnych patogenów (wybranych wirusów i bakterii) odpowiedzialnych za zakażenia dróg oddechowych u człowieka

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw umożliwia jednoczasowe wykrycie swoistego regionu DNA/RNA różnych patogenów, w tym bezwzględnie: Adenovirus, ludzki Matepneumowirus A&B; Coronavirus (wybrane typy np. NL63, 229E, OC43, HKU1), Parainfluenza 1, 2, 3, 4; Influenza A, Influenza A/H1N1 pdm09; Influenza B; Respiratory Syncytial Virus A&B; Rhinovirus; Enterovirus non-polio (np. Echo, Coxackie), Bocavirus, Parechovirus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia lub Adenovirus, ludzki Matepneumowirus A&B; Coronavirus (wybrane typy np. NL63, 229E, OC43, HKU1), Parainfluenza 1, 2, 3, 4; Influenza A, Influenza B; Respiratory Syncytial Virus A&B; Rhinovirus; Enterovirus non-polio (np. Echo, Coxackie), Bocavirus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis lub Influenza A; Influenza B; Influenza A(H1N1)pdm09; RSV-A; RSV-B; Human Metapneumovirus; Rhinovirus/Enterovirus; Adenovirus; Parainfluenza-1; Parainfluenza-2; Parainfluenza-3; Parainfluenza-4; Bocavirus; Coronavirus NL63/HKU1; Coronavirus OC43; Coronavirus 229E; Mycoplasma pneumoniae; Chlamydophila pneumoniae; Legionella pneumophila; Bordetella pertussis |  |
| 2 | Wymóg jednoczasowego zróżnicowania wszystkich patogenów wymienionych w pkt. 1 |  |
| 3 | Reakcja typu one step (odwrotna transkrypcja RT PCR, amplifikacja/detekcja) w tej samej probówce. |  |
| 4 | Zestaw zawiera gotowe do użycia odczynniki, w tym startery oraz sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR. Zamawiający dopuszcza również gotowe do użycia odczynniki w postaci liofilizowanej. Reakcja typu one step, tj. odwrotna transkrypcja w tej samej probówce. |  |
| 5 | Automatyczna jakościowa analiza wyników. Zamawiający dopuszcza również dostarczenie oprogramowania do automatycznej analizy wyników, które na podstawie danych z analizatora umożliwi analizę wyników oraz wygenerowanie raportu końcowego. Jednocześnie oprogramowanie i wszystkie inne niezbędne akcesoria (jeśli będą wymagane) Wykonawca dostarczy na koszt własny. |  |
| 6 | Wymagane dostarczenie materiału kontrolnego, w tym: - kontroli wewnętrznej (IC) z koniecznością jej użycia na etapie ekstrakcji DNA, - kontroli pozytywnej, - kontroli negatywnej (tylko w przypadku jeżeli nie może zostać zastąpiona H2O PCR. |  |
| 7 | Zamawiający nie dopuszcza konfekcjonowania zestawów, konieczność przygotowania mieszaniny reakcyjnej dla dowolnej liczby reakcji (próbek badanych) lub wykorzystanie gotowych do użycia paneli z odczynnikami w postaci liofilizowanej. |  |
| 8 | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) wykonania oznaczenia w wersji polskiej i anglojęzycznej. Wymagane także dołączenie manualu wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 9 | - Dla danej serii (LOT-u) testu (zestawu) będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta. |  |
| 10 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu. |  |
| 11 | Wsparcie merytoryczne na każdym etapie wykonania badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta zestawu. |  |
| 12 | Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji. |  |
| 13 | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Deklarację zgodności złożyć wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 14 | Analiza wyników jednoznacznie wskazująca na uzyskany wynik reakcji PCR. |  |
| 15 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy lub dłuższy |  |

- * Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 5; poz. 3 – dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów 
z dróg moczowo-płciowych

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferowane zestawy służą do pobierania, transportu oraz przechowywania próbek pacjentów - Zamawiający nie dopuszcza zestawów umożliwiających pobranie materiału indywidualnie przez pacjenta. |  |
| 2 | Oferowane zestawy zostały zwalidowane przez Producenta z zestawami do amplifikacji/detekcji podanymi w pozycji 1 – informacja o walidacji podana w instrukcji do testów lub dostarczona do Zamawiającego w postaci odrębnej Deklaracji przez Producenta zestawu na etapie oceny ofert - Deklarację (Oświadczenia) złożyć wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 3 | Oferta uwzględnia płynne podłoża cytologiczne oraz szczoteczki & wymazówki do pobrania materiału z dróg moczowo-płciowych, w tym: 1. kanał szyjki macicy 2. pochwa 3. cewka moczowa |  |
| 4 | Oferowane zestawy posiadają znak CE IVD. |  |
| 5 | Wszystkie wymagane materiały należy wyszczególnić w cenniku szczegółowym. |  |

- * Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 5; poz. 4 – dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów 
z dróg oddechowych

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferowane zestawy służą do pobierania, transportu i przechowywania próbek pacjentów. |  |
| 2 | Posiadają walidację Producenta lub są zalecane z zestawami do amplifikacji/detekcji podanymi w pozycji 2. |  |
| 3 | Wymagane płynne podłoża wraz z odpowiednią wymazówką do pobierania, transportu oraz przechowywania materiałów z dróg oddechowych, w tym: - wymazy z nosa i gardła, - wymazy z nosogardzieli. |  |
| 4 | Oferowane zestawy posiadają znak CE IVD. |  |
| 5 | Wszystkie wymagane materiały należy wyszczególnić w cenniku szczegółowym. |  |

- * Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 5; poz. 5  - dostawa materiałów zużywalnych

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane dostarczenie materiałów zużywalnych w (np. płytki lub probówki PCR wraz z zatyczkami), które posiadają walidację z oferowanym analizatorem. Materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA. |  |
| 2 | Wymagane dostarczenie foli samoprzylepnej (w przypadku zaoferowania płytek). |  |
| 3 | Wymagane dostarczenie wszystkich innych materiałów zużywalnych posiadających walidację z oferowanym aparatem jeśli są niezbędne do przeprowadzenia reakcji RT PCR i obsługi aparatu. |  |
| 4 | Wszystkie materiały zużywalne należy wyszczególnić w cenniku szczegółowym. |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 5 – Dzierżawa aparatu do przeprowadzenia zautomatyzowanej reakcji amplifikacji /detekcji w technologii Real-time PCR

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator o zakresie oznaczeń odpowiadającemu wykazowi badań podanemu w pozycji 1 oraz 2. Wymagana walidacja Producenta na oferowany aparat. |  |
| 2 | Analizator do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR wyposażony w komputer typu laptop, monitor, drukarkę i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania analizatora. |  |
| 3 | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów. |  |
| 4 | Analiza wyników oparta o najnowszą wersję oprogramowania, które umożliwi kontrolę działania aparatu, zbieranie i analizę danych. Wymagana instrukcja do obsługi oprogramowania wraz z wykazem i szczegółowym opisem wszystkich błędów, które mogą się generować w trakcie pracy analizatora i przebiegu reakcji PCR. |  |
| 5 | Programowanie i automatyczna interpretacja wyników poprzez odpowiednie oprogramowanie. |  |
| 6 | Możliwość wydruku bieżącej listy wyników wykonanych oznaczeń bezpośrednio z poziomu analizatora. |  |
| 7 | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS). |  |
| 8 | Bezwzględny wymóg walidacji testów do zastosowanego analizatora. |  |
| 9 | Analizator produkowany w latach 2018-2019. |  |
| 10 | Przegląd techniczny zgodny z wymogami Producenta lecz nie rzadziej niż raz w ciągu roku na koszt Wykonawcy. |  |
| 11 | W przypadku powtarzających się awarii aparatu (trzech kolejnych) sprzęt zostanie wymieniony na nowy spełniający wymagania SIWZ zamówienia w terminie 14 dnia od daty zgłoszenia trzeciej awarii. |  |
| 12 | W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca dostarczy wszystkie odczynniki tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania analizatora np. kalibracji, wymiana lampy optycznej itp. – czynności wykonywane w ramach bezpłatnej obsługi serwisowej. |  |
| 13 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia badań określonych w specyfikacji. |  |
| 14 | W przypadku zastosowania do reakcji amplifikacji/detekcji płytki optycznej 96-dołkowej wykonawca zapewnia na czas trwania umowy wirówkę umożliwiającą jej odwirowanie przed umieszczeniem w analizatorze (jeśli wymagane jest odwirowanie). |  |
| 15 | Instalacja analizatora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy. |  |
| 16 | Analizator posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Deklarację zgodności złożyć wraz z dokumentami składanymi na wezwanie z pkt. 6.5 specyfikacji. |  |
| 17 | W przypadku konieczności ustawienia aparatu na odpowiednim podłożu, wszystkie niezbędne elementy zostaną dostarczone i zainstalowane na koszt Wykonawcy. |  |
| 18 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.