Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 11

Wymagania graniczne dotyczące: dostawy zestawów diagnostycznych CE IVD wykrywania DNA Chlamydophila pneumoniae oraz Mycoplasma pneumoniae, dostawa materiałów zużywalnych do oferowanych zestawów diagnostycznych (poz. od 1 do 2)

Dotyczy: części 11 poz. 1

Dostawa zestawów do wykrywania DNA Chlamydophila pneumoniae

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA Chlamydophila pneumoniae w materiale ludzkim pobranym z dolnych dróg oddechowych - informacja Producenta o walidacji podana w manualu do oferowanego zestawu |
| 2. | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji |
| 3. | Oferowany zestaw posiada walidację Producenta na jeden z wymienionych aparatów: CroBEE, CFX-96 Real time, Stratagene 3005P |
| 4. | Wymagane dostarczenie materiału kontrolnego, w tym: - kontroli wewnętrznej (IC) -wymóg izolacji na etapie ekstrakcji DNA z próbek badanych - kontroli pozytywnej - negatywnej (tylko w przypadku jeżeli nie może zostać zastąpiona H2O PCR) |
| 5. | Zestaw zawiera odczynniki umożliwiające wykonanie nie więcej niż 100 reakcji |
| 6. | Zamawiający nie dopuszcza konfekcjonowania zestawów, konieczność przygotowania mieszaniny reakcyjnej dla dowolnej liczby reakcji |
| 7. | Każdorazowo do zestawu dołączona metodyka w wersji polskiej i anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną pomiaru. Wymóg złożenia metodyki na wezwanie. |
| 8. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii LOT-u testu lub możliwość wydruku Certyfikatu ze strony internetowej Oferenta, do której Zamawiający będzie posiadał bezpłatny dostęp. Adres strony internetowej należy podać w dokumentach na wezwanie. |
| 9. | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Posiada Certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 10. | W przypadku konieczności przeprowadzenia kompensacji kolorów wymagane dostarczenie zestawów do kompensacji |
| 11. | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 12. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |
| 13. | Termin ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |

Dotyczy: części 11 poz. 2

Dostawa dostawa zestawów do wykrywania DNA Chlamydophila pneumoniae

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA Mycoplasma pneumoniae w materiale ludzkim pobranym z dolnych dróg oddechowych - informacja Producenta o walidacji podana w manualu do oferowanego zestawu |
| 2. | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji |
| 3. | Oferowany zestaw posiada walidację Producenta na jeden z wymienionych aparatów: CroBEE, CFX-96 Real time, Stratagene 3005P |
| 4. | Wymagane dostarczenie materiału kontrolnego, w tym: - kontroli wewnętrznej (IC) - wymóg izolacji na etapie ekstrakcji DNA z próbek badanych - kontroli pozytywnej - negatywnej (tylko w przypadku jeżeli nie może zostać zastąpiona H2O PCR) |
| 5. | Zestaw zawiera odczynniki umożliwiające wykonanie nie więcej niż 100 reakcji |
| 6. | Zamawiający nie dopuszcza konfekcjonowania zestawów, konieczność przygotowania mieszaniny reakcyjnej dla dowolnej liczby reakcji |
| 7. | Każdorazowo do zestawu dołączona metodyka (instrukcja) w wersji polskiej i anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną pomiaru. Posiada Certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 8. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii LOT-u testu lub możliwość wydruku Certyfikatu ze strony internetowej Oferenta, do której Zamawiający będzie posiadał bezpłatny dostęp. Adres strony internetowej należy podać w dokumentach na wezwanie. |
| 9. | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Posiada Certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 10. | W przypadku konieczności przeprowadzenia kompensacji kolorów wymagane dostarczenie zestawów do kompensacji |
| 11. | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 12. | Termin ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |
| 13. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |

Dotyczy: części 11 poz. 3

Materiały zużywalne do oferowanych zestawów diagnostycznych (poz. 1 do 2)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Wymagane odpowiednie materiały zużywalne np. probówki (8-dołkowe stripy) oraz zatyczki do aparatu, na który oferowany zestaw posiada walidację Producenta |
| 2. | Posiadają pełną walidację Producenta. Nie jest wymagane posiadanie Certyfikatów CE IVD |
| 3. | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |
| 4. | Materiały zużywalne podać w arkuszu cenowym |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.