Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 5

Wymagania graniczne dotyczące: dostawy zestawów diagnostycznych CE IVD do wykrywania DNA wysokoonkogennych (high risk), potencjalnie wysokonkogennych oraz niskoonkogennych (low risk) genotypów HPV z jednoczasowym zróżnicowaniem przynajmniej genotypów 16, 18, 6, 11; dostawy zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z dróg moczowo-płciowych

Dotyczy: części 5 poz. 1

Wymagania graniczne dotyczące: dostawy zestawów diagnostycznych CE IVD do wykrywania RNA HEV (Hepatitis E)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw umożliwi jednoczasowe wykrycie swoistego regionu DNA wysoko, potencjalnie wysoko (HR HPV) i nisko (LR HPV) -onkogennych genotypów HPV, co najmniej 28 genotypów |
| 2. | Zestaw umożliwi jednoczasowe zróżnicowanie przynajmniej genotypów 16, 18, 6, 11 |
| 3. | Izolacja materiału genetycznego z próbek ludzkich pobranych z dróg moczowo-płciowych, tj. kanał szyjki macicy, pochwa, cewka moczowa, wymaz z policzka. Wymóg walidacji Producenta. Informacja o walidacji podana w manualu do testu. |
| 4. | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/ detekcji w technologii Real time PCR. |
| 5. | Zestaw posiada walidację producenta z aparatem CFX-96 Real time PCR i/lub Stratagene 3005P |
| 6. | Wymagane dostarczenie materiału kontrolnego, w tym: - kontroli wewnętrznej (IC) z możliwością jej użycia na etapie ekstrakcji DNA, - kontroli pozytywnej, - negatywnej (tylko w przypadku jeżeli nie może zostać zastąpiona H2O PCR). |
| 7. | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 90 reakcji wraz z niezbędnymi kontrolami. |
| 8. | Zamawiający nie dopuszcza konfekcjonowania zestawów, konieczność przygotowania mieszaniny reakcyjnej dla dowolnej liczby reakcji. |
| 9. | Każdorazowo do zestawu dołączona metodyka w wersji polskiej i anglojęzycznej obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną pomiaru. Dołączenie metodyk wraz z dokumentami składanymi na wezwanie. |
| 10. | Przy każdej dostawie do zamawianego zestawu dołączony będzie Certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii LOT-u testu lub możliwość wydruku Certyfikatu ze strony internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie posiadał dostęp (w cenie oferty). Adres strony internetowej należy podać wraz z dokumentami składanymi na wezwanie |
| 11. | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Posiada Certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 12. | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu. |

Dotyczy: części 5 poz. 2

Dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z dróg moczowo-płciowych

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Oferowane zestawy służą do pobierania, transportu oraz przechowywania próbek pacjentów - Zamawiający nie dopuszcza zestawów umożliwiających pobranie materiału indywidualnie przez pacjenta. |
| 2. | Oferowane zestawy zostały zwalidowane przez Producenta z zestawami do amplifikacji/detekcji podanymi w pozycji 1 – informacja o walidacji podana w instrukcji do testów lub dostarczona do Zamawiającego w postaci odrębnej Deklaracji przez Producenta zestawu. |
| 3. | Oferta uwzględnia płynne podłoża cytologiczne oraz szczoteczki & wymazówki (do cewki mmoczowej) do pobrania materiału z dróg moczowo-płciowych, w tym: 1. kanał szyjki macicy 2. pochwa 3. cewka moczowa |
| 4. | Oferowane zestawy posiadają znak CE IVD |
| 5. | Wszystkie wymagane materiały należy wyszczególnić w arkuszu cenowym |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.