Wykaz czynności wykonywanych przez wykonawcę w trakcie przeglądów

miesięcznych w ramach konserwacji dźwigu

Wykaz Czynności sprawdzających stan techniczny dźwigu wykonywanych nie rzadziej, niż co 30 dni:

- sprawdzenia stanu technicznego lin nośnych/pasów nośnych, ich zamocowań oraz zawiesi,

- skontrolowanie działania zamków oraz kontaktów bezpieczeństwa drzwi przystankowych,

- skontrolowanie działania wyłączników krańcowych i końcowych.

„Maszynownia”

- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół,

- skontrolowanie działania aparatury sterowej,

- smarowanie elementów dźwigu,

- oczyszczenie i regulacja styków i przekaźników,

- skontrolowanie:

  - wartości napięcia fazowego i sterowego,

  - działania przekaźnika PTT-3 i zabezpieczenia termistorowego,

  - luzownika,

  - ogranicznika,

  - wyłącznika głównego,

  - głównego obwodu ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń,

  - zabezpieczeń stanu listew zaciskowych ze szczególnym uwzględnieniem obwodu bezpieczeństwa,

  - stanu lin nośnych/pasów nośnych i linki ogranicznika prędkości,

  - stanu zawiesia i kontaktu zwisu lin,

  - stanu kół linowych, w szczególności rowków koła ciernego,

  - pracy układu hamulca (regulacja),

  - luzu gum sprzęgła i stanu sworzni (dokręcenie),

  - luzu poosiowego ślimaka,

  - stanu oleju w panewkach silnika i reduktorze,

  - stanu cieplnego reduktora.

„Kabina i przeciwwaga”

- sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych,

  - sprawdzenie stanu  luzu w prowadnikach,

  - sprawdzenie stanu  mocowania lin/pasów na kabinie i przeciwwadze,

  - sprawdzenie stanu  chwytaczy (ręczne uruchomienie aparatu chwytnego),

  - sprawdzenie stanu  kontaktu chwytaczy,

  - sprawdzenie stanu  kontaktu zwisu lin,

  - sprawdzenie stanu  mocowania krzywek wyłączników: krańcowych, końcowych, piętrowych,

  - sprawdzenie stanu  działania aparatów elektromagnetycznych krzywki ruchomej,

  - sprawdzenie stanu  wyłącznika zatrzymania(oczyszczenie, smarowanie),

  - sprawdzenie stanu  działania wyłącznika sterowania na kabinie,

  - sprawdzenie stanu  fotoimpulsatora lub innego urządzenia odwzorowującego położenie kabiny w szybie,

  - sprawdzenie stanu  działania kasety jazd rewizyjnych,

  - sprawdzenie stanu  regulacja dojazdów na poszczególnych przystankach,

  - sprawdzenie stanu  kasety dyspozycyjnej (wymiana uszkodzonych przycisków),

  - sprawdzenie stanu  działania podłogi ruchomej, kontaktu przeciążenia.

„Szyb”

  - sprawdzenie stanu  kontaktów drzwi szybowych,

  - sprawdzenie stanu  kontaktów rygli,

  - sprawdzenie stanu  kaset wezwań,

  - sprawdzenie stanu  przysłonek fotoimpulsatora, lub urządzeń odwzorowujących położenie kabiny w szybie,

  - sprawdzenie stanu  działania wyłączników końcowych i krańcowych szybu,

  - sprawdzenie stanu  instalacji ochronnej w szybie.

„Podszybie”

  - sprawdzenie stanu  pracy obciążki,

  - sprawdzenie stanu  wydłużenia lin obciążki,

  - sprawdzenie stanu  działania wyłącznika sterowania w podszybiu