Wykaz czynności kwartalnych wchodzących w zakres wykonywanych przeglądów dla dźwignika przemysłowego (w zależności od fazy konserwacji):

- Jazda i kontrola funkcji

- sprawdzenie działania przycisków

- sprawdzenie działania systemu jazdy pożarowej / opcjonalnie

- sprawdzenie działania przycisków wezwań w kasetach na przystankach

- sprawdzenie parametrów pracy

- sprawdzenie płynności pracy

- kontrola działania wyłącznika STOP

- kontrola urządzeń bezpieczeństwa

- sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa

- sprawdzenie parametrów komfortu jazdy; start, płynność jazdy, odgłosy, hamowanie

- smarowanie prowadnic

- czyszczenie prowadnic

- sprawdzenie dokładności  zatrzymania na przystanku

- sprawdzenie działania urządzeń sygnalizacyjnych

- kontrola zderzaków

- kontrola połączeń; skręcanych, nitowanych, spawanych

- Kontrola zespołu napędowego

- kontrola zespołu napędowego, czyszczenie

- sprawdzenie kontaktów hamulca

- sprawdzenie poziomu oleju w zespole napędowym

- sprawdzenie stanu  prowadnic

- kontrola ogranicznika prędkości czyszczenie i smarowanie z rozbieraniem/ opcjonalnie

- wykonanie próby działania aparatu chwytnego/ opcjonalnie

- czyszczenie aparatury sterowej i urządzeń sterujących

- kontrola połączeń w tablicy sterowej

- kontrola działania zabezpieczeń prądowych

- kontrola wyłącznika głównego i połączeń w obwodach siłowych